Аннотация

Бет 41   	  Табл.2 	  Илл. 7	Библ. 6

Бидай,  спирт, солод, микроорганизм, сусло, биомасса, шикізат, технологиялық сызба нұсқа, штамм, нан ашытқылары, ашыту,қайнату,қанттандыру,спирт айдау.

Бұл курстық жұмыста   спиртті алу технологиясы, спирт өндірісінде қолданылатын шикізаттартуралы жазылған.

Курстық жұмыста  кіріспе, және оның негізгі бөлімдері қорытынды, қолданылған әдебиеттер келтірілген.  Үш бөлімнен тұрады.

Аналитикалық шолуда өндірістің биохимиялық және микробиологиялық негіздері қарастырылған.

Тәжірибелік бөлімде жұмыстары қарастырылған.

Этил спиртін өсімдік шикізаттарының көміртектерінен (бидай, картоп, қантты қызылша) және мелассадан (қант өндірісінің қалдығы), сонымен қатар ағаштың өңделген қалдықтарынан алады. Бұған қоса этил спиртін синтетикалық жолмен де алуға болады.

Этил спирті тамақ және химия өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Арақ-шарап  өндірісінде, тамақты араматауда  қоспа  ретінде тамақ  өнеркәсібінде қолданылады.Этил  спирті өндірісі өнімнің өсуі химия өнеркәсібінде кеңінен  қолдануына баиланыты.Этил спирті  өте жақсы ерітінді, антифрц, экстракпен, этанол көптеген материал клеи, кір, жуатын материалдар, болулар дәрілік преперат еріткіштердің синтезі үшін этанол субстрат қызыметін атқарады, синтетикалық талшықтарды алуда шикізат болып картоп, бидаи, қызылша, қантқызылшасы, сульфатті сілтілер, яғни көміртекке бай, өсімдіктер жатады.Мұндай бағасына байланысты жанармайдың системасына және  шаруашылықта энергия қолдану сектор құрылысына  сай келу керек.

Нормативтік сілтемелер

Берілген курстық жұмыста келесі нормативтік сілтемелер қолданылады:

МЕСТ 2.102-68 ЕСКД. Құрастырушы құжаттардың түрлері мен жиынтығы.

МЕСТ 2.104-68 ЕСКД. Негізгі жазулар.

МЕСТ 2.201-80 ЕСКД. Құрастырушы құжаттардың белгілері

МЕСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматтар

МЕСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатациялық құжаттар

ФС ОҚМУ 4.6-002-2004. СМЖ. Оқу құжаттарының толтыру тәртібі. Графикалық құжаттардың жалпы талабы.

ҚР МК 04-99. «Экономикалық қызметтің түрлері бойынша өнімнің классификаторы» (КПВЭД).

Анықтамалар

Ашытқылар – бір жасушалы, ұсақ, жай көзге көрінбейтін тірі     организмдер.

Ашыту – микроорганизмдер және ферменттің көмегімен қоректік ортаның заттарын жаңа заттарға айналдыратын күрделі биохимиялық процесс.

Фермент – химиялық реакцияларды тездететін биокатализатор.

Бражка – ашытудан кейінгі өнім.

Этил спирті-қантты ашытқының ашу кезінде алатын, тамақ және техникалық өнім.

Аэрация-микроорганизмді оттегімен культивирлеу.

Барда-спирт өндірісінде бидайды, картопты өңдегеннен қалған қалдық.

Биомасса-берілген микробты популяцияның жалпы массасы.

Реогент-химиялық реакцияға түсетін зат.

Сахароза-глукоза мен фруктозаның қалдығынан тұратын дисахарид.

өсу стимуляторы-микроорганизмдердің аз концентрациясында өсудің физиологиялық және биохимиялық қасиеті.

Сусло – агардағы үш тәуліктік колониялар жалпақ, тегіс, жұмсақ консистенциялы, сұр түсті болып келеді.

Ашытқы саңырауқұлақтары – бір клеткалы қозғалмайтын және бактериялардан қамамен алғанда он есейдей ірі микроорганизмдер

Сахаромицеттер - бұларға мәдени ашытқы саңырауқұлақтар жатады. Олар бүршіктену және споралар түзу  арқылы көбейеді. Сондықтан бұларды ашытқылар деп атайды.

Белгіленулер мен қысқартылған сөздер

МБ – микробиология

БХ – биохимия

БТ – биотехнология

МО-микроорганизм

ҚО - қоректік орта

МБ -микробиология

Ш-шикізаттар

ЭС-этил спирті

БТ-биотехнология

Б-биокатализатор

Мазмұны

Аннотация

Нормативтік сілтемелер

Анықтамалар

Белгіленулер мен қысқартылған сөздер

Мазмұны

Кіріспе

1  Аналитикалық шолу

1.1 Спирт ашудың биохимиясы

1.2 Спирт өндірісінің микробиологиялық негіздері

1.3  Шикізатқа, негізгі және көмекші материалдарға сипаттама

1.4 Дайын  өнімге  сипаттама

2 Тәжірибелік бөлім

2.1 Спирт алу технологиясы

2.2   Қанттандырушы материал

3.  Тіршілік қауіпсіздігі

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер

Кіріспе

Өндіріс масштабы бойынша халық шаруашылығы үшін этил спиртінің мағынасы зор. Этил спирті түссіз, оңай қозғалатын, жанғыш, 0 0С температурада тығыздығы 806 кг/м3 сұйықтық. Этил спирті 78,3 0С температурада қайнайды. Сумен барлық қатынастарда араласады, үлкен мөлшерлерде улы болады. Спирт химиялық және тамақ өнеркәсіптерінің көптеген салалары үшін шикізат болып табылады.

Спиртті пайдаланатын 150 шақты өндіріс түрлері белгілі. Этил спиртінің көп мөлшері синтетикалық каучук өндірісінде жұмсалады. Оны отын, еріткіш, сонымен қатар парфюмерияда және фармацевтика өндірісінде пайланады. Ол диэтил эфирі, жеміс-жидек эссенциясы, синтетикалық сірке қышқылы, бояғыштар, бусыз күкірт және басқа да өндірістерде шикізат ретінде пайдаланады. Ботаникалық және биологиялық препараттарда консервирлеу үшін де пайдаланады. Спирт өндірісі өсімдік шикізаттарын және ферментативті реакцияларды және биохимиялық пен физико-химиялық процестердің біраздарынан құралады. Дайын өнім болып әртүрлі сапалы ректификациялық этил спирті түрінде спирт зауыттарымен шығарылатын этил спирті саналады.

Этил спиртін өсімдік шикізаттарының көміртектерінен (бидай, картоп, қантты қызылша) және мелассадан (қант өндірісінің қалдығы), сонымен қатар ағаштың өңделген қалдықтарынан алады. Бұған қоса этил спиртін синтетикалық жолмен де алуға болады.

Этил спирті тамақ және химия өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Арақ-шарап  өндірісінде, тамақты араматауда  қоспа  ретінде тамақ  өнеркәсібінде қолданылады.Этил  спирті өндірісі өнімнің өсуі химия өнеркәсібінде кеңінен  қолдануына баиланыты.Этил спирті  өте жақсы ерітінді, антифрц, экстракпен, этанол көптеген материал клеи, кір, жуатын материалдар, болулар дәрілік преперат еріткіштердің синтезі үшін этанол субстрат қызыметін атқарады, синтетикалық талшықтарды алуда шикізат болып картоп, бидаи, қызылша, қантқызылшасы, сульфатті сілтілер, яғни көміртекке бай, өсімдіктер жатады.Мұндай бағасына байланысты жанармайдың системасына және  шаруашылықта энергия қолдану сектор құрылысына  сай келу керек.

Спирт өндірісі  халықшаруашылық салаларымен тығыз байланысты , мұнда спиртнегізгі шикізат ретінде қолданылады және ауылшаруашылығында көмекті материал болып саналады Спирт өндірісінде азықтық ақуыз витаминдерін алу үшін , ауылшаруашылығында өсімді шикізатын алып , одан яғни одан көміртектердің негізгі көзін пайдаланады Бұл өндірістерде бұзылмаған бидайдан  және картоптан сапасы жоғары өнім алудың негізгі саласы болып табылады. Этилш спирті әлемде кең таралған өнім  Тамақ өнеркәсібінде –оның негізгі тұтынушысы спирт арақ –шарап өнімдері ,сірке қышқыл өндірісінде вино ,тамақты ароматтауда және парфюмерия косметика өндірісінде кеңінен қолданылады.

1  Аналитикалық шолу

1.1 Спирт өндірісінің микробиологиялық негіздері

Ашытқыдан бастап ферменттерді алу үшін спирт өндірісінде культивирленетін микроорганизмдердің барлығын мол мөлшерде микроскопиялық саңырауқұлақтарды, көбінесе ашытқы тәріздес организмдер мен споралық бактерияларды қолданады.

Өндіріс үшін табиғи ортадан алынған фермент препаратын және табиғи штаммды физико-химиялық әсерінің жолымен  мутантты микроорганизмнің табиғи штаммы ретінде қолданады.

Микроорганизмдер біруақытта фермен комплексін синтездейді,ал кейбіреулері бір ғана ферменті синтездейді.

Микроорганизмдер ерте заманнан бері тіршілік етіп келе жатқан жер бетіндегі тірі организмдерөкілі болып саналады. Микробиологияда «штамм» және «клон» деген терминдерді жиі қолданылады .Штамм деген  әр түрлі (топырақ ,су,организмжәне т.б.)немесе бір түрлі табиғи ортаданбөлініп алынған,бір түрге жататын микрорганизмдердің әр түрлі культураларды айтады.Клон дегеніміз бір клеткадан алынған культура.

Микроскопиялық саңырауқұлақтар.Амилаза алу үшін Aspergileus тектес микроскопиялық саңырауқұлақты қолданады. Аспергильдеу үшін қоректендіру ортасына көміртегі, азотты және миниральды заттар енгізіледі.

Амилазаны жинақтау үшін онда декстрина немесе мольтоза болуы тиіс, азот көздеріне ақуыздар олардың гидролизаты, аммоний тұздары мен нитраттар жатады.

Бактериялар.Активті амилазалар мынадай бактерияларды синтездейді. Бактериялар әдетте 0,6-0,8 мкм диаметрі 1,2-1,5 мкм ұзындықтағы таяқшалар 2,3,4 және одан да көп звенолардан тұратын тізбекті құрайды.

Ашытқылар. Қантты ашыту үшін спирт өнеркәсібінде Sacchamyces cerevisiol түріндегі ашытқыларды қолданады. Осындай типтегі бір-бірінен кейбір белгілері бойынша ерекшеленетін бірнеше түрлі жасушалар пайдаланылады.

Дәнді картоп шикізатын қайта өндейтін спирт зауыттарында мальтоза, сахароза, фруктоза жақсы ашытатын, бірақ соңғы декстринді ашытпайтын ашытқыларды қолданады.

Ашытқы саңырауқұлақтары – бір клеткалы қозғалмайтын және бактериялардан шамамен алғанда он еседей ірі микроорганизмдер Табиғатта бұлар кең тараған. Жасуша пішіні әр түрлі: дөңгелек сопақша және таяқша тәрізді болады. Ашықты саңырауқұлақтары жасушасының мөлшері 8-10 микронға тең.

Оларда қозғалу органеллалары болмайды. Клетка сыртында қабығы бар. Цитоплазмада ядро, вакуоля және басқа да (май, гликоген,волютин) заттар кездеседі. Ашытқы саңырауқұлақтарын адам баласы қолдан өсіріп, өз шаруашылығында пайдаланады. Ал, табиғатта жабайы ашытқы саңырауқұлақтар да болады. Олар ауыл шаруашылық өнімдерін зақымдап әдәуір зиянын тигізеді. Ашытқы саңырауқұлақтарының адам баласына пайда келтіретін түрлерін біз мәдени ашытқы саңырауқұлақтар деп атаймыз. Ашытқы   саңырауқұлақтар өнеркәсіпте кең қолданылады. Олар қантты ашытып, көмір қышқыл газы мен спирт түзеді. Олрдың бұл қасиеті нан өндірісінде және спирт өндіруде, түрлі шараптарды, сыраларды, сүт тағамдарын даярлауда қолданылады.

Ашытқы саңырауқұлақтарында белок және витаминдер (В, Д, Е) көп болады, сондықтан оларды қазір тамақ және мал азықтық мақсатқа кеңінен қолданалады.

Ашытқы саңырауқұлақтары көбінесе бүршіктену арқылы көбейеді. Бұлар спора түзу және жай бөліну арқылы сирек көбейеді. Олардың кейбір түрлі жыныстық жолмен көбейеді.

Бүршіктеніп көбейгенде, алдымен аналық клеткадан төмпешік пайда болады да, кейінен ол үкейіп бүршікке айналады. Бұдан кейін жас клетка аналық отранизмнен мүлдем бөлініп кетеді. Қолайлы жағдайда бүршіктену екі сағатқа созылады. Углевод пен азотты коректік затқа бай ортада ашытқы саңырауқұлағының  бүршіктенуін жай биологиялық  микроскоптармен де көруге болады.

Спорамен көбею оларда жынысты және жыныссыз жолдармен жүреді. Ашытқы саңырауқұлақтары клеткасындағы споралардың саны екіден он екіге дейін барады. Жыныссыз жолмен спора пайда болғанда вегетативтік клеткалар ұсақ  бөлшектерге бөлінеді де олардың әрқайсысының сыртында қыбық пайда болады. Ал жыныстық жолмен спора пайда болған екі клетка қосылады да сыртында қабық пайда болады. Споралардың  пішіні дөңгелек немесе сопақша болып келеді.

Ашытқы саңырауқұлақтардың систематикасы көбейю тәсілдері мен физиологиялық қасиеттеріне негізделген. Олар екі тұқымдасқа бөлінеді сахаромицеттер және  сахаромицет еместер.

Сахаромицеттер. Бұларға мәдени ашытқы саңырауқұлақтар жатады. Олар бүшіктену және споралар түзу  арқылы көбейеді. Сондықтан бұларды нағыз ашытқы саңырауқұлақтар деп атайды. Мәдени ашытқы саңырауқұлақтары жатады.

Өндірісте, әсіресе олардың сахаромицес церевидзе және сахаромицес эллисойдеус деген түрлеріны маңызы зор.

Сахаромицес церевидзе клеткасы шар немесе  жұмыртқа тәрізді. Олар шарап спиртін алу үшін, сыра қыйнатуда және нан ашытуда қолданылады.  Бұлардың  белгілі бір температурада және  жағдайларда тіршілік ететін жеке топтары – расалары бар.

Ал сахаромицес эллипсойдеустің клеткасы эллипс тәрізді, шарап өнеркәсібінде қолданылады, олардың кейбір расалары шараптағы хош иісті түзуге тікелей қатысады.

Сахаромицет емес ашытқы саңырауқұлақтар негізінен жалған ашытқы саңырауқұлақтар. Олай аталатын себебі: ашытқы саңырауқұлақтарының спора түзуге қабілеті болмайды  бүршіктену арқылы ғана көбейе алады. Бұлардың көпшілігі әр түрлі өндірістердегі өнімдерді зақымдайды. Дегенмен олардың ішінде шаруашылық үшін маңызды туыстары бар. Олар: торула және микодерма. Торула туысына жататын ашытқы саңырауқұлақтар шар тәрізді келеді және ашыту процесі барысында азғана мөлшерде спирт түзеді. Торула кефир деп аталатын өкілі қымыз және кефир сияқты сүт тағамдарын даярлауда пайдалынады, ал торула утилис – тағамдық  және мал азықтық ашытқы саңырауқұлақтардың клеткасы ұзынша. Олар спирт түзе алмайды. Бірақ  ортадағы бар спиртті және органикалық  қышқылдарды су мен көмір қышқыл газына дейін  тотықтыра алады.

Құрамында спирті бар ішімдіктердің бетіне қонса,микодерма қатпарланған пленка түзедіде, оның місі  мен дәмін бұза бастайды. Сонымен қатар микодерма сүт тағамдарын тұздалған  овощтарды бүлдіріп, сірке және нан ашытқы саңырауқұлақтарын жасайтын өндірістерге өте зиянын тигізеді.

Ашытқалар мен соларға ұқсас саңырауқұлақтар.Ашытқы клеткаларының сыртқы қабығы, цитаплазмасы, жекелеген айқын көрінетін ядросы бар. Кейбір ашытқының қабығы шырыштанғыш келеді, қоректік орта түбіне мақта сияқтанып шөгіп қалады. Бұларды сыра қайнатуға кеңінен қолданады. Цитоплазмада 1-2 вакуоля кездекседі. Ол цитоплазмадан жұқа қабықпен ажыратылады. Цитоплазмада ұзынша немес жіпше дене – митохондрий орналасады. Ұзынша немес жіпше дене-митохондрий орналасады. Клеткада гликоген, валютин заттары да бар (20 сурет). Белок – альбумин, глобулин, фосфопротеин нуклепротеин түрінде, ал май тамшы түріне кездеседі. Кейбір ашыткы клеткаларында май мөлшері оның сессаның 30-50 процентіндей мөлшерін алады. Бұл ыдытқылар өндірісте қонданылады. Ашытқыда көп мөлшерде фосфор және калай қолыстары кездеседі. Фосфоттар, яғни фосфор қышқылы тұздары ашу процесінде үлкен роль атқарады.

Ашытқылар негізінде бүршіктену жолымен күбейеді. Ал спора түзү және жол бөліну арқылы көбею оларда өте сирек кездеседі. Кейбір ашытқыларда жыныстық жолмен көбею де байқалады.

Бүлшіктенген кезде өскен клеткалардың беткі жағында бүршік, яғни төмпешік пайда болады да, ол біртіндеп ұлғаяды. Аналық бүршікке осы клектадан ядро мен цитоплазманың бір бөлігі аусады. Одан соң бұршік бөліктеніп, жекеше тіршілік етеді. Мұндай бүршіктердің кейбіреулері аналық клеткалардан ажырамай, бірге тіршілік  етіп, ашытқылардың үлкен бір колониясын құрады.

Ашытқыда әдетте спора жыныссыз жолмен көбейгенде және ортада қоректік заттар тапшы болғанда түзіледі. Егер ашытқы үнемі ауыстырылып отыратын коректік заттарға бай ортада өсірілсе, олар бүршіктеніп көбейіп, спора түзбейді. Мұның бір тамшысын қоректік заттарға кедей ортаға көшірсе болғаны, спора түзілу процесі жүре бастайды. Бір ашытқы клеткасы 2-4, ал кейде 8-12 спора түзе алады.

Споралары дөңгелекше және сопақша болады. Ашытқы споралары қолайсыз жағдайларға төзімді келеді. Бірақ бацилла споралына қарғанда төзімсіздеу. Ашытқыдағы спора түзілу процесі – кобею процесі болып саналады. Қолайлы ортада, яғни глюкоза, фруктоза, манноза қанттары бар жерде споралар да тез өсіп, вегетативтік жасушаға айналады.

Ашытқыда жұмыстық жолмен көбею, яғни, копуляция құбылысы да байқалады. Екі клетка жанасқан кезде аралық қабықша ериді де, түзілген тесіктен цитоплазма мен ядро араласады. Бұдан соң ядро бөліне бастайды. Жаңа ядролар сыртында цитоплазма және қабықша пайда болады. Егер шамасы бірдей екі клетка қосылса, онда болады. Егер шамасы бірдей екі клетка қосылса, онда копуляция процесін – изогамия деп, егер шамасы әр түрлі болса – гетерогамия деп атайды.

Кейбір ашытқылар бактериялар сияқты жай бөліну жолымен көбейеді. Бұлай көбею шизосахаромицес тұқымдарындағы ашытқыларға тән. Ашытқыларды классифилациялау олардың вегетативтік көбеюіне, спора түзіуіне және басқа бірқатар физиологиялық белгілеріне негіздеген.

Олардың ертеден келе жатқан клафикациясында нағыз және жалған ашытқы деп бөледі. Нағыз ашытқылар бүршіктелу жолымен көбейеді және олар спора түзеді. Ал жалған ашытқылар көбейгенде тек қана бүршіктенді. Спора түзе алмайды. Кейбір зерттеушілер жалған ашытқыларды жетілмеген саңырауқұлақтарға жатқызады. Нағыз ашытқы қалтады санырауқұлақтарға жатады жалпы оралды бір тұқымдастарға, яғни сахаромицетерге жатқызады. Ал жалған ашытқы сахаромицет еместерге жатады.

1.Saeharomyces тұрымдасы бүршіктену жолымен көбейеді. Кейбіреулері даму  кездерінде аскоспоралар түзеді.

2.Shizocacharomyces сұқымдасы, бұған жататын ашытқылардың клеткалары таяқша тәрізді, бөліну жолымен көбейеді. Қолыйсыз жағдайда төрт, ал кейде сегіз спора түзеді. Кейбір өкілдері өздігінен ашыған жемісжидек шырындарында кездеседі. Спирт ашу процесін де қоздыра алады. Олардың кейбіреулері сыра жасауда қойданылады.

Сахаромицетация тұқымдасының клетка пішіні лимон сияқты. Клкткалары көбейгенде бүршіктенеді. Қолайсыз жағдайда спирт жүзеді. Бұған сахаромицес церевидзе жатады. Ол спирт, сыра шарап және нан өндірісінде кеңінен қолданылады. Олар орташа температурасы 18-30 градус жылыда жақсы өніп-өседі.

Аскомицеттер класынан спора түзу қабілетінен айырылған топтары да кездеседі. Бұлардың ішінде торула және кандида топтары өнеркәсібінде зор зиянын тигізеді.

Ал торилопсис туысына жататын ашытқылардың ішінде кейде тағамдық  және мал азығындық максатта қолданатын топтары бар.

Ал кандида туысына жататын дөңгелек, сопақша пішінді ашытқылар спирт ашуту процесіне қатыспайды. Көбінесе олар тұздалған, ашытылған көкөніс бетінде көптеп өсіп-өнеді. Хзаводтардың түрлі ыдыстарында жаппай өскенде, ол орасан зор зиян келтіреді.

Микомерма туысына жататын ашытқылар клеткасы ұзынша, спирт түзе алмайды. Бірақ ортадағы бір спиртті, органикалцық қышқылдарды су мен көмір қышқыл газына дейін тотықтыра алады.

Құрамында спирті бар ішімдектердің бетіне қонса, микодерма қатпарланған жарғақша түзеді, оның исі мен дәмін бұза бастайды. Сонымен  қатар, микодерма  сүт тағамдарын, тұздалған көкөністі бұлдіреді, сірке қышқылы өндірісіне және нан өндірісіне зор зиянын  тигізеды. Ашытқы саңырауқұлақтарына родоторула жатады. Олар ортада қызғылт пигмент түзеді және кейбір тағамдық заттарды бүлдіреді.

1.2 Спирт ашудың биохимиясы

Спирттік ашу процесін ашытқылар қоздырады. Мұндай қасиет кейбір бактерияларда және мукор саңырақұлағында аз да болса кездеседі. Бірақ практикада маңыздылары - ашытқылар.

Ашытқылар қантты анаэробты жағдайда ашытқанда одан спирт, көмір қышқыл газы және энергия бөлінеді. Ол мына реакция бойынша жүреді:

С6Н1206 + 2Н3РО4 +2АЕФ---         2С2Н5ОН + 2СО2 + АҮФ + 27  Ккал  энергия

қант       фосфор    энергия көзі        этил спирті

қышқылы

Бұдан соң сірке альдегиді алкафольдегидрогеназа ферментінің әсерінен (НАД — Н2) тотықсыздану реакциясы арқылы этил спиртіне айналады.

Мұндағы АЕФ деп отырғанымыз аденозин екі фосфор қышқылы, ал АҮФ-аденозин үш фосфор қышқылы. Олар - энергияға бай қосылыстары. Ашу процесі барысында ашытқылар осы қосылыстардан керегінше энергия алып, бұл процесті одан әрі жүргізеді.

1 сурет - Ашытқылардың сапасын тексергенде оның кұрамында мынадай заттардың бар екені анықталды (% есебімен):

Спирттік ашу процесі кезінде этил спиртінен басқа сірке альдегиді, глицерин, сірке және янтарь қышқылдары, сивуш майлары түзіледі. Сивуш майларымен түзілуі ортадағы амин қышқылдарыньң ыдырауына байланысты. Мұнда амин қышқылдарынан бөлінетін аммиакты ашытқылар азоттың қоректік көзі ретінде қолданылып, ортада сивуш майларының жиналуына көмектеседі.

Спирттік ашу процесін қоздыратын сахаромицет туысына жататын ашытқылар. Егерде ортада ауа көп болса, ашытқылар көмірсуларды тотықтырып, ашу процесін тыныс алу процесіне қарай бағытайды. Мұнда көмірсуларды пайдалану коэффициенті артады. Сондықтан ашытқылардың массасын көптеп алу үшін оларға ауа үрлейді. Осындай әдісті нан және мал азығының ашытқыларын өндіруде кеңінен қолданылады. Ал спирт алу процесі анаэробты жағдайда жүреді.

Ашытқылар кез-келген кемірсуды ашытпайды. Мұның себебі оларда амилаза ферменті болмайды. Сондықтан крахмалды өндірісте алдын-ала фермент көмегімен моно және дисахаридтерге айналдырады. Ал ашытқылар клеткасындағы мальтоза ферменті, дисахарид мальтозаны глюкозаға айналдырады. Глюкозадан көптеген ферменттердің көмегімен ашытқылар спирт пен көмір қышқыл газын түзеді.

Бүл процесс мынадай сызба нұсқамен жүреді: крахмал +  амилаза ферментері мальтоза қанты + мальтоза ферменті - глюкоза; глюкоза қанты+зимаза ферментері  -   этил спирті және көмір қышқыл газы.

Ашытқылардың қантты ашытып, этил спиртін және көмір қышқыл газын түзуі Эмбден-Мейергоф-Парнас сызба нұсқасы бойынша жүзеге асырылады.

Спирттік ашу процесінің табиғаты біршама терең зерттелді. Бұған көп еңбек сіңіріп,   бірқатар   жаңалықтар қосқан орыс ғалымдары Л. А. Иванов, С. П. Костычев, А. Н. Лебедев, А. Н. Бах, В. И. Палладий, В. А. Энгельгардт, шетел ғалымдары Кейберг, Мейергоф, Галден, Эмбдендіатап өткен жөн .

Әдетте спирттік ашу процесі қышқылды ортада (рН 4,5 - 50) жақсы жүреді. Егерде қоректік орта реакциясы сілтілі болса (рН 8,0), онда негізгі өнімдердің бірі ретінде глицерин пайда болады. Мұнда спирттік ашу процесі мына реакция бойынша жүреді:

2С6Н12О6 +Н2О   =  СН3 СООН + СН3СН2ОН+ 2СН2ОНСНОНСҢ2ОН + 2СО2

Егерде қоректік ортаға натрий сульфаты қосылса глицерии өнімі арта түседі. Мұнда сірке альдегиді сульфитпен қосылады да, сутегі көмегімен этил спиртіне дейін тотықсыздана алмайды.

Кейбір жағдайда спирттік ашу процесінің көмегімен глицерин және амин спиртін алуға тура келеді. Ондайда көрсетілген реакция қолданылады.

Егерде гексоза қантын ашытқылар жақсы ашытса, пептоза қантын олардың кейбір топтары ғана сіңіре алады. Кейбір ашытқылар жай декстринді ашытады, бірақ крахмалға әсер етпейді. Көпшілік спирт зауыттарында қант алу мақсатында клетчатканы алдын ала қышқылмен әсер ету арқылы ыдыратады. Мүндай заттың көзі мол болғандықтан, спирт алудың осындай тәсілі арзанға түседі.

Азот көзі ретінде ашытқылар ақуызды амин қышқылдарын, пептонды және аммоний тұздарын пайдаланады. Өніп-өсу барысында ашытқылар бірқатар витаминдерді, кейбір өсуді колдаушы заттарды түзеді. Қолайлы жағдайда ашытқылардың 10 млрд. жасушасы 20 — 24 мг азотты сіңіре алады. Егерде өндірісте ашытқылардың өнімін көбейтіп алу мақсаты көзделсе, онда қолайлы қоректік ортада алты сағат ішінде бұл процесс аяқталады. Мұнда ортаға ашытқы мөлшерін көп етіп салу керек.

Фосфор қоректік заттың қажетті құрамы болып есептеледі. Ол цитоплазма және көптеген ферменттер құрамына кіреді. Ашытқыларды өсіретін қоректік ортаға фосфор көзі ретінде техникалық фосфорды (0,5%) немесе 10% суперфосфат қосады. Қоректік ортаға ауа үрлегенде ашытқылар фосфорды жақсы пайдаланады.

Ашу барысында пайда болған заттар олардың тіршілігін тежейді және ашыту қабілетін тым төмендетіп жібереді. Ортада спирт көбейген сайын ашу процесі баяулайды. Спирт концентрациясы 12—16 % -ке жеткенде ашытқылар тіршілігі тоқталады. Егер ашытқы өскен қоректік орта жаңартылмаса, олардың тіршілігі спирт концентрациясы 5% -ке жеткенде тоқтайды. Қоректік орта өне бойы ауысып, жаңарып отырса ашытқылар қантты ашытып, ортада 7 %-ке дейін спирт жиналғанша тіршілік ете алады. Ашытқылар тіршілігі барысында түзілетін көмір кышқылы да олардың дамуын тежейді. Көмір қышқыл газы көп бөлінгенде қоректік орта көбіктеніп кетеді. Бұл ашу процесіне технологиялық тұрғыдан зиянды.

Спирт зауыттарында, әсіресе шикі зат ретінде меляссаны (сірне) алғанда, ашу процесі аяқталғаннан соң қалған ашытқыларды нан ашытуға немесе мал азығы ретінде нығыздап сығып тұтынуға жібереді. Сонда ашудан соң кем дегенде 12 - 18 кг ашытқы түседі.

Ашытқылардың сапасын тексергенде оның кұрамында мынадай заттардың бар екені анықталды (% есебімен):

Су                                    68,0                           75,0

Ақуыз                             13,0                            14,0

Гликоген                         6,0                               8,0

Клетчатка                        1,8                              -

май  (шикі)                      0,9                              2,0

күл                                    1,77                            2,5

внтаминдер мен түрлі өсуді қолдаушы заттар — 400 -540 мкг (бір килограммда микрограмм есебімен).

Ашытқы ақуыздары амин қышқылдарына бай. Олардың ішінде организмге кажетті алмастырылмайтын амин қышқылдары да бар.

Ашытқылар аса бағалы мал азығы болып есептеледі. Төл мен құс рационына қосқанда ол тез өсіп жетіледі, өлім-жітім азаяды. Сиыр сүтінің шығымдылығын молайтады.

Мал азығына арналған ашытқыларды өсіру үшін ашу процесінің қалдығы кеңінен қолданылады. Олардың бағалылығын арттыру мақсатында ультракүлгін сәулесімен өңдейді. Сонда ашытқы жасушаларында Д витамині көптеп түзіледі.

Мал азығының ашытқысы түрлі өнеркәсіп және ауылшаруашылық өндірісінің қалдықтарында да өсіреді. Бұл үшін қант кызылшасы  қолданылады. Соңғы жылдары   мал   азықтық   ашытқы өсіру мақсатында ағаш өнеркәсібінің қалдықтары кеңінен пайдаланылып отыр.

Ашыту практикасында қолданғанда түптік және беттік ашытқылар деп ажыратады. Беттік ашытқы өсіру үшін 18 – 300С градус жылылық қажет. Мұнда көмір қышқыл газы көп бөлінеді де, қоректік орта көпіріп кетеді. Сол кезде ашытқылар өздері ашыған сұйықтың бетіне кетеріледі. Бұларды спирт және нан өндіруде қолданады.

Түптік ашытқы ашу процесі төменгі температурада (4 -І00С ) жүргенде қолданылады. Сонда ашу процесі біршама тыныштықта өтеді де, ашытқылар ыдыс түбіне шөгеді.

Әрине ашытқы топтары көп. Олардың кейбіреулері адамға зиянын тигізеді. Олар түрлі тағамдарды, шараптарды бүлдіреді.Ашытқылар табиғатта кең тараған. Оларды топырақтан, судан, өсімдіктен  табуға болады.

  - Шикізатқа, негізгі және көмекші материалдарға сипаттама

Картоптың  культурасы және сорты.Картоп Solanum, тұқымдасына жатады.Бұл –  оңтүстік америка өлкесінде болатын көп жыл өмір сүретін гүл өсімдігі болып табылады, ал культурада – бір жыл жасайды. Картоп түйнегінің химиялық құрамы сортына қарай өзгереді.

Құрғақ құрамы  25% орташа химиялық құрамы (%): су-75; крахмал-20,45; қант-0,3;азоттық зат(N×6,25)-2,0;май-0,15; клечатка-1,0; күл-1,1 тең болады.

Картоп – алқа тұқымдасына жататын шөптес өсімдіктердің бір туысы. Картоптың жер бетіндегі сабағы -3 қырлы; жапырағы тақ қауырсынды, гүлінің түсі әр қилы; ақ, көгілдір, күлгін қызыл, желектері мен аталығы – 5; жемісі жидек, оның ішінде сарғыш түсті көптеген тұқымы болады.

2 сурет -  Картоп түйнегінің микроскоптық құрылысы

Бйдайға сипаттама.  Спирт өндірісінде дәнді –дақылдардың ішінен бидайды таңдап аламыз. Дәнді –дақылдардың сапасы олардың жалпы және технологиялық маңызды көрсеткішерімен бағаланады.

Қара бидайдың (Secale L)мынадай белгілері болады. Гүлі – масақ. Масақ сабағы қысқа бөліктерден тұрады. Әр бөлікке бір – бірден масақшалары орналасады. Масақ – екі масақша жабынынан және 2-3 гүлдерден тұрады. Масақ жабындары гүлдердікінен қысқалау болады және үшкірлеу болып, қысқа қырлы болып келеді. Гүлі екі жабыннан (генгуй) тұрады. Сыртқы жабыны үшкірлеу болып сабаққа жалғасады, ол жерде 3-4 жіпшелер болады. Ішкі гүл жабыны екі қырлы және жоғары жақтары шашыраңқы болады. Аталық үшеу. Түйіні қауырсын жарнақты болады. Тұқымы ұзынша, қысқасы сирек, жан – жағы қысыңқы келеді. Дәннің ортасынан ұзынша сызық өтеді.

Дәннің түрі. Қара бидай дәндерінің түрі сары, жасыл, қоңыр және күлгін болып келеді. Бірінші, екінші түсті – сары – сұр, сұрғыш жасыл деп атаймыз. Түстері, шындығында солай болып келеді. Гүл жабындарында дәннің орналасуына қарай үш топқа бөлінеді: ашық тұқымдастар, жабық тұқымдастар және аралықтағылар. Ашық тұқым деп және жабындарынан дән 1/3 көрініп тұрады. Жабық дәнді деп – гүл жабындарынан дәннің тек ғана өзі  көрінеді.

Аралық тұқымдарда дән жартылай көрініп тұрады. 1000 дән 28 грамм болса, жоғары, 24-27,9 грамм болса ортадан жоғары, 20-23,9 грамм орта, 16-19,9 грамм – ортадан төмен және 15,9 грамм ең төменгі болады. Жоғарғы салмақты дәнге Таращанский түрі, төменгі – Житинский түрі жатады. Көпшілігінде 1000 дәннің салмағы – орташа немесе өте төменгі болып келеді.

Дәннің көлемі мен түрі – ұзыны – 8мм, орташасы 7 – 8мм, қысқасы – 7мм. Түрі – ұзынша, дәннің жуандығына 3,3, сабақша – ұзыны мен көлденеңі қысқа 3,3.

Негізгі көрсеткіші болып бидайдың ылғалдылығы және тығыздығы болып табылады. Олардың мөлшері 14,5 және 3,0 % аспау керек. Негізгі техникалық көрсеткіші болып спирт өндірісінде спирттің шығуына әсер ететін бидайдың крахмалдылығы болып табылады. "Жоғарғы тазалықты "спирт алу үшін дені сау, крахмалдылығы  48 – 57 % бидай ұсынылады.

Бидай – 48 -57

Жүгері – 58 -70

Арпа – 43 – 55

Улы химикаттармен өңделген бидайды қолдануға болмайды. Егерде қолдануға  жіберілетін болса тек денсаулық сақтау министрлігі және ауыл шаруашылық министрлігінің рұқсатымен ғана жіберіледі.

Қара бидай, бидай, арпа, күріш, тары, карақумық, беде, қарасора, қарабас шалғын, жүгері, қызылша және басқа әсімдік тұқымдарын салыстырғанда, олардың сыртқы пішіні, түсі, тағы басқа да белгілері әр қилы екендігі белгілі. Бидай дәнінің сыртында қатты кауызы болады. Қауызды дәннен тұтас сыдырып алу қиын, өйткені бидай дәнінің қауызы дәннің басқа бөлімшелерімен тығыз бірігіп біткен.Тұқымдарды жарнақ санына қарай — дара, қос және көп жарнақты деп үшке бөледі.

Дара жарнақты тұқыммен танысу үшін бидайдьщ дәнін алған дұрыс. Дәннің жоғарғы деп аталатын ұшында көбінесе ақ түсті қалың түкшелер болады, оны айдарша дейді. Дәннің жоғарғы жағына қарама-қарсы ұшы төменгі ұшы делінеді, ол түксіз; оның бауыр жағында ұзынынан созылған сайы бар. Дәннің сай жағын — бауыр жағы, ал дөңес бетін — арқа жағы деп атайды.

3 сурет - Ұзынынан кесілген бидай дәнінің  ішкі көрінісі.

Дән бидайдың тұқымы ғана емес, жемісі де, өйткені оның сыртқы қауызы

ғана анатомиялық жағынан алып карағанда, жеміс қабығы болады, ал дәннің қалған бөлімдерінің бәрі тұқым болып тұқым жарнағына жинайды.

Дара жарнақтылардың жемісі тек тұқымньщ сыртындағы қауызы күйінде ғана сақталған. Сондықтан да бидай дәні қауызының кұрылысы күрделі келеді.

4 сурет – Дақылдардың крахмалдылығы

Дән бидайдың тұқымы ғана емес, жемісі де, өйткені оның сыртқы қауызы

ғана анатомиялық жағынан алып карағанда, жеміс қабығы болады, ал дәннің қалған бөлімдерінің бәрі тұқым болып тұқым жарнағына жинайды.

Дара жарнақтылардың жемісі тек тұқымньщ сыртындағы қауызы күйінде ғана сақталған. Сондықтан да бидай дәні қауызының кұрылысы күрделі келеді.

Бөрткен бидайдың дәнін өткір пышақпен ұзынынан тіліп, қақ бөлсе, оның төменгі шет жағында азғантай ғана орын алып жатқан ұрық көрінеді  Дәннің ішіндегі одан басқа бөлімі — эндосперм деп аталады. Эндоспермдегі қоректік заттармен азықтанып, ұрық енеді және өседі. Бидайдың эндоспермінде 12—23% ақуыз, калған басқасы көмірсу болады.

Дән ішіндегі ұрықты алып, сол күйінде лупамен қарап көрсе, оның өзі кішкене ғана алғашқы тамырдан, алғашқы сабақтан, алғашкы жапырақтан және қалқаншадан кұралғаны көрінеді. Қалқанша—ұрық пен эндоспермнің арасында орналасқан тұқымның бір бөлігі,  бір қабат немесе көп қабаттан тұрады, ол түрі өзгерген тұқым жарнағы. Эндоспермдегі қоректік заттар калқаншаның ез ара өскен жаксушалары арқылы ұрыққа барып, оны қоректендіреді және оның өніп шығуына себеп болады.Тұқымның мұндай құрылысы қара бидайда, сұлыда, арпада, жүгеріде және басқа да астық тұқымдастарда болады.

Бұлардың бәрі де дара жарнақтылар деп аталады, өйткені бұлардын тұқым жарнағы жоғарыда аталған қалқанша түрінде біреуден ғана болады.

Қос жарнақты тұқымдар, өсімдіктердің тұқымдарында қор заттарының жиналуына қарай, эндоспермсіз және эндоспермді болып екі топқа бөлінеді.

Тұқымның ойыс жағындағы ағарып тұрғаныдағы. Осы дақта иненің жасуындай ғана кішкене тесік бар, мұны тұқымтектес деп атайды. Бұл тесік арқылы тұқымның ішіне су кіріп, оны аздан соң бөрттіре бастайды.

Тұқымның сыртқы қабығын сыдырса, оның астынан етжінді екі бөлік көрінеді; бұлар — тұқым жарнақтары. Мұның бір жағында алғашқы жапырақ, алғашқы тамыр, ал бұл екеуінің ортасын қосып тұратын алғашқы сабақ болады.

Көп жарнақты тұқымдар деп морфологиялык құрылысы жағынан екіден артық жарнақтары болатын тұқымдарды айтады да, ал ондай тұқымдары бар өсімдіктерді көп жарнақты өсімдіктер деп атайды.

Көп жарнақты тұқымдары бар есімдіктерге көбінесе қылқан жапырақты есімдіктер, мысалы, самырсын (тұқымы-жаңғағы) жатады.

Бидай тұқымның сыртындағы қатты қабығын сыдырып алып, тұқымды қаптап жатқан астындағы қоңыр түсті келген жұқалау екінші қабығын аршып, оның ішінде жатқан тұқымды ұзыншалап екіге бөлсе, тұқымның ортасындағы ұрығы көрінеді. Бұл ұрықта мұның алдында танысқан тұқымдардай ұрықтары тәрізді алғашқы тамыр, алғашқы сабақ, алғашқы жапырақ және бірнеше тұқым жарнақтарынан тұрады. Ұрықтың өзі эндоспермнің ішінде жатады. Самырсыннан басқа кәдімгі карағай, балқарағай сияқты басқа да кылқан жапырақты ағаштардың тұқым жарнақтары да көп болады, сондықтан қылқан жапырақты өсімдіктерді көп жарнақты есімдіктер деп атайды.

Дәннін сыртында тұқым қабығымен бірігіп біткен жеміс қабықтары — қауызы — болады да, қауызбен тұқым қабығының астында оның ұрығы мен эндоспермі жатады.

Өсімдік тұқымдарының морфологиялық және анатомиялық құрылысын зерттей келіп, мынадай қорытынды жасауға болады:

1)  жоғары   сатыдағы   өсімдіктерді   тұқым   жарнақтарының санына қарай дара жарнақты, қос жарнақты және көп жарнақты деп ажыратады;

2)   химиялық кұрамына қарай — майлы, крахмалды, белокты түқым болып бөлінеді:

а) крахмалдық тұқым (крахмалдың мөлшері бидайда 66%,  қара бидайда  67%,  күріште  70— 75% т. б.); а) майлы  тұқым (үпілмәлікте майдың мөлшері 70%,  зығырда  44%,  күнбағыста  22—46%,  мақтада  24—26%,  сояда  17—25%);

б)  белокты   тұқым   (бұршақ тұқымдас өсімдіктерде белоктын мөлшері — сояда 35—45%, бұршақта 22-34%).

Табиғатта өсімдіктердің майлы тұкымдары көп (80%) кездеседі; бұл тұқымдар әрі жеңіл, әрі калориялы болады. Жеңіл болғандықтан тұқым жер бетіне жақсы таралады, калориялы болуы оның өніп өсуін қамтамасыз етеді.

3) қоректік заттардың жиналу орнына қарай тұқым эндоспермді, эндоспермсіз және периспермді болып үшке бөлінеді.

Тұқым әдетте, ұрық қалтасындағы аналық жұмыртқа мен аталық клетканың ұрықтануынан кейін тұқым бүрінен өсіп шығады. Тұқымның ішкі бөліміне ұрық (келешек өсімдіктің бастамасы) және оның дамуының алғашқы кезінде қоректенуіне керекті қор заттары жиналған.

Қор затынын қайта жиналуына қарай тұқым негізінен үш түрлі болады: 1) эндоспермді тұқым, 2) эндоспермсіз тұқым және 3) периспермді тұқым.

Көмекші материалдарға сипаттама

Су.Бидайдан алынатын спирт технологиясында ауыз суды – фермент препараттарының ерітіндісін дайындау үшін араластыру және егетін ашытқыларды өсіру үшін қоректік орта жасауда қолданылыды.Техникалық суды  құрал жабдықтарды жуу үшін және салқындатқыш агент ретінде қолданылады. Ауыз су технологиялық процесстерге қатысатын болғандықтан МЕСТ 2874 -82 талаптарына сәйкес келуі керек. Олардың негізгілері болып:

- 20°С температурада және 60°С температураға дейін қыздырғанда иісі 2 баллдан аспау керек(МЕСТ 3351 -74)

- дәмі 20°С температурада 2 баллдан көп болмау керек.( МЕСТ 3551 -74)

- түсі 20 көп емес (МЕСТ 3351 -74)

- күңгірттігі шкалада 1,5 мг/л аспау керек.

- жалпы тұтқырлығы (МЕСТ 4151- 72 ) 7мг/ экв аспау керек.

- микрбиологиялық тазалығы (колититр 300 аспау керек )

- ашытқының өсуіне тежейтін бөтен зиянды заттардың қатысы болмау керек.

Техникалық су ,

- рН 5,0 аз болмау керек.

- тұтқырлығы 12 мг/экв/л

- аммиак 200 мг/л аспау керек

- ауыспалы заттар 100 -150 мг/л аз болмау керек

- коррозиялық активтілігінің қатысы болу керек.

Формалин (МЕСТ 1625 – 89 Е) антисептика жасау ретінде қолданылады. Формальдегидтің судағы ерітіндісі ретінде болады. Спирт зауытында маркалы формалин қолданылады. Оның құрамында 1% су емес метанол бар. Формалинді 40л шыны бөтелкелерде сақтап және тасиды. Оның аузы да шыны қақпақтармен бекем жабылады. Температурасы 35-45°С төмен болмай сақтайды.

Көбік сөндіргіш көбікті сөндіру үшін қолданылады.Бұл майлар,өнімді гидролитті ыдыратушы.

Синтетикалық жуғыш заттар құрамында беттік активтік затты құрайды,жоғарғы жуғыш затты және антимикробты активтілігін атқарады.

Оған аммаоний қосылысының тұзы жатады: катамин АБ (ТУ 6 – 01 -816- 85 ) антисептик ретінде қолданылады. Бұл аммиакты қосылыс , майлы, ашық сары сұйық және иісі тау миндалы сияқты, құрамында 50% активті заттар бар. Биологиялық бұзылуға тез ұшырайды.Спирт зауытында құрал –жабдықтарды дизенфекциялау үшін концентрациясы 0,005-0,01 % ерітінділері қолданылды. Ашытқыларды өсіргенде сусланы қышқылдандыру үшін қолданылады. Құрамында 92, 5% аз емес моногидрат бар. Оның құрамында азот қосылыстары және мышяк, қорғасын қосылыстары болмау керек. Шыны цестерналарда сақтап тасиды.

Хлорлы әк  ( СаОСl2, CаCl2) (МЕСТ 1692 – 85) құрал- жабдықтарды дезинфекциялау үшін, жұмыс орнын санитарлық тазалық жүргізу үшін антисептик ретінде қолданылады. Құрамында 32 – 35 %  активті хлоры бар ақ ұнтақ.

Хлорамин ХБ ( ақ бензолсульфохлорамид натрия )-суда жақсы еритін кристалды ұнтақ,активті хлорлығы 24-25% құрайды.0,5%концентрацияда және 300 С температурада бактерияның вегетативті формасының қатынасының бактерициттік әсерін көрсетеді,препаратың температурасы 50-600 С жоғарыласаспораның қырылуына әкеп соқтырады.

Қоректік орта   ашытқы үшін азот және фосфор көзі ретінде қолданылады.

Карбамид(мочевина) (ГОСТ 2081 – 95 ) өндірістік ашытқыларды өсіруде қоректік зат ретінде азотпен қамтамасыз ету үшін көзі болып табылады,суда жақсы ериді.Құрамындағы азот 46% төмен емес шығарылуы керек. Кристаллды және түйіршік тәрізді болып шығарылады. Қаппен немесе салафан қалтамен буып түйіп темір жол тасмалдағышпен жеткізіледі.Құрғақ жерде сақталады.

Картоп –көпжылдық түйнек тұқымдасқа жатады. Картоп бір жылдық өсімдік болып  культивирленеді.

Картоптың крахмалдығы оңтүстік батыс аудандарда жоғары солтүстік аудандарға қарағанда. Картоптағы судың мөлшері 64-86 % аралықта ауытқып тұрады.Кортоп түйнегінің орташа размері (50-100г )ірі түйнегіне қарағанда майда түйнекте крахмал мол болады. Пісіп жетілмегенде крахмал аз болады.Спирт зауытына келіп түскен картоптың крахмалдығы 8-ден 30%дейін болады.Пісіп жетілген картоптың құрамындағы қант 0,3%жоғарыламайды.Қант ең негізгі глюкозадан-70%, сахарозадан-28%,  және фруктозадан-4% құралады.

1.4 Дайын  өнімге  сипаттама

Шикізат құрамында қант немесе крахмалдан алынған масса спирт саны болып саналады. Теория жағынан, демек максимальды шығымы спирт ашу реакциясының теңдеуімен анықталады.

С6 Н12 О6 =2 С 2Н 5ОН + 2С О2

100 кг ашыған гексоздан 51,14 кг спирт алынады және 48,86 кг көміртегі диоксиді немесе көлемі бойынша 64, 79 спирт 20 °С температурада тығыздығына қатынасы;

d420=0,78927

Диосахоридтен  спирт алынады (сахароза, мальтоза т.б) дисахарид гидролизі теңдеуінде молекулалы массасының ұлғаюына сәйкес ұлғаяды.

C12Н22О11+Н2О=2С6Н12О6

342,2            18               360,2

Шығымның ұлғаю коэффиценті 1,0526 тең болады. Теория жағынан 100кг дисахаридтен 68,2 л спирт алынады. Шығымның ұлғаю коэффиценті крахмал үшін гидролиз реакциясының теңдеуімен анықталады.

n(С6Н10О5)+nН2О=nС6Н12О6

162,1              18                180,1

5 сурет – Ашыған гексоздан алынатын өнім

1т полисахаридтен (крахмал) спирттің шығымы 1,11104 тең болса, онда 71,98 дал спиртті құрайды. Теория жүзінде көміртегі диоксидінің спиртке қатынасы.    88·100/92,1=95,5% .

Стехиометриялық қатынастан белгілі 342,2 г дисахаридті өңдеу үшін 324, 2 г крахмал қажет болады. Демек сахарозаның ауысу коэффициенті 0,95 шартты крахмалға тең. Бұл коэффциент мелассадан крахмалға қантты  алуды есептеуде қолданылады. Көмірсудың ашыған бөлігі  және ашытпа пайда болған спирттің жоғалуынан іс-жүзінде спирттің шығымы теориялық жағыннан қарағанда төмен болады.Шикізат түріне қарай және спирт өндірісінің технологиялық сызба нұсқасына қарай іс жүзіндегі шығымы 85,5-93% жетеді теориялыққа қарағанда.

2 Тәжірибелік бөлім

2.1 Спирт алу

Бидайды қабылдау

Ұнтақтау

Қоспа дайындау

T=40°C

Қайнату

Т=125°С

Ұстау

Т=125:105°С

Суыту және қанттандыру

Т=59-60°С

Ашытқылар үшін

Т=80°С

Суслоны Т=22-24°С дейін суыту

Т=22-24°С дейін суыту

Спиртті алу

Т=30°С

Жетілген ашытқыны айдауға жіберу

Ыдырау және суыту

Өндірісте ашытқыларды өсіру

1 сызбанұсқа - Бидайдан этил спиртін алудың принципті – технологиялық сызба-нұсқасы.

Спирт өндірісі ең алдымен шикізат жиналған қоймадан басталады. Ал спирттің шикізаты ретінде бидай қолданылады.

Бидай қоймадан тасымалдағышта тазаланып пневматикалық таразыға беріледі. Онда бидай белгілі бір салмаққа дейін өлшеніп, майдалағышқа беріледі (2 майдалағыш болады).

Ол майдалағыш барабаннан және ұсатқыштардан тұрады. Онда тағыда тор, ол тордың диаметрі 2-3 мм болады. Өндірісте көбінесе 2 мм диаметрлі тор қолданылады.

Кейін адйын болған щикізатты сумен араластырады, оның қатынасы 1:3 болады. Бұл іс-әрекет шнекте болады.

Кейін оны араластырып насос арқылы керек температураға дйеін қыздырылады, амилатикалық ферменттер қосады. 50°С температурада крахмалды қантты декстринге дейін ыдыратады.

Насостан кейін оны ГДФО-ға жіберіледі. Онда оның температурасы 87-85°С болады. 6 сағат бойы қайнатады.

Кейін сусло АФО-ға жіберіледі.

АФО-дан кейін қанттандыруға жібереді. Онда бараметрлі конденсатор бар ол вакуум беру қызметін атқарады. Және осы жерде суслоға глюкоамилаза қосып декстринді глюкозаға айналдырады.

55°С температурада

Спирт зауытына 1. автокөліктермен бидай 2 қабылдағыш бункерге жеткізеді.

Өндірістің технологиялық сызба нұсқасы.

2.2  Қанттандырушы материал

Крахмал шикізаты қайнату процесіне еріген жағдайда ауысады солодтың амилолитикалық ферментімен немесе микроорганизм культурасымен гидролиздейді (қанттандырады).

Солодты қолдану демек белгілі жағдайда өнген бидайды,спирт өндірісінде қолдану ерте заманнан белгілі.Микроскопиялық саңырауқұлақ шығыста  әр түрлі сусындарды дайындағанда қолданған.

Микроскопиялық саңырауқұлақ культурасының солод қатарының алдында  артықшылығы бар,себебі  олар  өндіріс қалдықтарында өсіріледі:бйдай ұнының кебегінде бидай-картоп бардасының фильтратында,солод дайындауда бидайдың қажет мөлшері конденцсирленеді.

Микроскопиялық саңырауқұлаққа және солод ферментіне  сипаттама

Микробиологиялық саңырауқұлақтардың культураларының комплексті құрамы гидролитикалық ферменттерге бай. Шикізат крахмалы толығымен гидролизденеді себебі солодтың ферментке айырмашылығына байланысты.

Одан басқа да микроскопиялық саңырауқұлақтарды қолдану целюлоза ферментінің активтілігінің жоғары бөлу есебінен гемициллозаны ыдыратуынан қосымша қант пайда болады. Ашытқының ашуынан спирттің мол мөлшерін алуға болады.

Солод ферменті

α-1,6 глюкозиті байланысып әсер етуші α-1,4 глюкозиті байланысының ыдырауының және декстриннің фермент солодының крахмал гидролизіне катализденуіне амилазаның атқаратын ролі маңызды, негізгі мальтоза және аз мөлшерде (иодпен боялмайтын) төменгі молекулярлы декстриндер крахмалдан пайда болады.

Амилаза және амилопектиннің сыртқы байланысы бағытталған β-амилазаның әсері, соңына редукцирлемейтін тізбегі сатылап басталады. Қалғаны 2 глюкозаға, мальтозаға ыдырайды. β-амилаза амилопептидтің ыдырауына әсер ете алмайды, сондықтан гидролиз кезінде соңғы α-1,4 гликозид байланысы тоқтатылады.

Крахмалдан негізінде мальтоза және аз мөлшерде иод ерітіндісімен көгілдір түске боялатын жоғарғы молекулярлы декстриндер пайда болады.

β -амилаза кезінде амилаза толығымен мальтозаға айналып, амилопектин 50-55%-ке дейін жетеді.

Крахмалдың α-1,6 гюкозид байланысына бірлескен α және β амилазаның әсерінен, құрамында мальтозадан аз мөлшерде глюкозадан және төменгі молекулярлы декстриндері бар сахорид қоспасы пайда болады.

Бидайдағы және ферменттен солодттан басқа да сондай-ақ α-глюкозидазада катализдеуші мальтозаны ыдыратып және фруктоза пептидаза комплекс ферменті глюкозаның 2 молекуласы, глюкоза фруктозаның пайда болуымен β-фрутофуранозидаза қантты ыдырады. Соңғы пептидті тізбектен дипептид қалдығы және амин қышқылын бөліп шығарады. Сондай-ақ дипиптид және протейназа глюкозасы пайда болып ақуыз гидролизін катализдейді. Бұл ферменттерден басқа да реакцияны катализдеуші дегидрирлеуші дегидрогеназа табылған. Демек органикалық қосылыстардан сутегін бөліп алғанда пиржүзім қышқылынан көміртегі диоксиді және глюкозилтрансфераза сірке альдегидіне пируватдекарбоксилазаны ыдыратады. Өсімдіктерде крахмалдың ыдырау кезіндегі катализдеуші моносахариттердің қалдығын тасымалдаушы зат .

Бактерия ферменттері, микроскопиялық саңырауқұлақтар β-амилазадан құралмайды, бірақ спецификалық әсері α-амилазадан ажыратылады.

Глюкоза мен мальтоза микроскопиялық саңырауқұлақтар α-амилаза крахмалының гидролизі кезінде пайда болады.

Бактериалды амилазалар ортасында сахарогендер сияқты декстриогендер бар. Біріншіден крахмалды 60% дейін, екіншіден 30-40% гидролиздейді.

Ферменттен микробтың дамуы Aerobacter aeroqenes бактериясынан табылғаны белгілі, пуллуланаза малдағы α-1,6 глюкозидті байланысының ыдырауын катализдейді. Солод ферментіне  пуллуланазаны қосқан кезде крахмал толығымен гидролизденеді. α-1,3 нигероз байланысындағы, изомальтозадағы, паноздағы, крахмалдағы α-1,4 және α-1,6 глюкозидті байланыстардағы бөлікті глюкоамилаза микроскопиялық саңырауқұлақтарды катализдейді. Ферментен басқа микроскопиялық саңырауқұлақтарда трансглюкозилаза, целлюлоза, протеаза, β-эндоглюконаза, экзоглюконаза және т.б. табылған.

Солод технологиясы

Бидайды ылғалдаудан және оны егуден бастап солодтың  технологиясы құрылады. Зауыттардан алынған солодты кептірмейді, сондықтан оны ұзақ уақыт сақтамайды, қажет мөлшерде оны көбінесе спирт зауытында дайындайды.

Солод крахмалды толығымен және жылдам қанттандыру үшін қолданылады, негізгі үш ферменттен тұрады: α-амилаза, β-амилаза және олиго-1,6 гликозидаза (декстриназа). Өсірілген бидай дәндерінің құрамында ферменттердің саны бірдей емес, оны дайындау үшін барлық дәндер қолданылмайды. Көбінесе сұлы, бидай, арпа және тары дәндері қолданылады.

Солодтағы бидайға  сипаттама

Арпа тобына жататын бидай, қара бидай және тағы басқа жоғары α және β-амилолитикалық және декстринолитикалық активтілігі төмен солодын береді.

Тары тобындағы әртүрлі түрлері чумиза, гаолян және тағы басқа әлсіз β-амилолитикалық орташа α-амилалитикалық және декстринолитикалық активтілігі жоғары солодын береді.

Арпа және тары топтарының арасында ортаңғы орындағы сұлы алынады. Арпаны өсірген кезде амилалитикалық активтілігін кем дегенде 2,5 есе, ал тарыны өсіргенде декстринолитикалық активтілігін 3-5 есе өсіру керек.

1-кесте Солодтты бидайының талаптары

| Көрсеткіш | Арпа МЕСТ 7510-70 | Қара бидай МЕСТ 16991-71 | Сұлы МЕСТ 7757-71 | Тары МЕСТ 22983-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ылғалдылығы %, артық емес. Дәлдігі %, кем емес | 15,5 570 | 15,5 685 | 16,0 420 | 15,0 нормаланбайды |
| Минералы бар сорлы қоспа, %, артық емес | 2,0 0,2 | 2,0 нормаланбайды | 2,0 0,2 | 3,0 0,2 |
| Зиянды қоспалар,%,артық емес Бидайлы қоспа, %, артық емес | 0,2 3,0 | 0,2 3,0 | 0,2 3,0 | нормаланбайды 4,0 |
| Ұқсастығы (бесінші күндегі), %, кем емес | нормаланбайды |  |  | 92 |
| Өсу қабілеті (бесінші күндегі), %, кем емес | 92 | 92 | 90 | 86 |

Өңгіштіктің маңызды көрсеткіші болып табылатын жай өсу. Крахмалдың жоғалуына, бактерияның көбеюіне, ашудың қышқылдануына және амилаза активтілігінің төмендеуіне әкеліп соғады. 1-кестеде солод өсіруде қолданатын бидай шикізатына сипаттама беріледі. Солодты алуда көмекші материалдар ретінде су және дезинфекциялық заттар: хлорлы қоспа, формалин, солодты интенсификациясы (гибирлин қышқылы, гиббирлин А3) қолданылады.

Гиббирлин: құрылысы күрделі органикалық қышқыл өсімдіктердің өсуіне және дамуына жоғарғы активті регулятор ретінде қолданады. Фузаритті саңырауқұлақтар өнімінен алады. Бұл пепарат ақ ұнтақты кристалл немесе сәл сарғыштау түсті құрамында 77-78% гиббирлин болады. Әртүрлі фасовкада шыны флакондарға түсіп 15ºС жоғарғы емес температурада қараңғы жерде сақталады жылудың әсерінен биологиялық активтілігін жоғалады.

Қышқылдық мөлшерлнуі таза гиббирлиннің құрамымен есептелінеді. ТУ-64-3-103-75-ке байланысты препаратты қаранғы жерде 15ºС температурада сақталу мерзімі 2 жыл болып табылады.

Бидайды жібіту

Жібітудің мақсаты бидайды ылғалдап, шаңнан жуу микроорганизмнен арылту болып табылады.

Жібітуді үздіксіз аэрирлеудеуде және үздіксіз суды ауыстыру барысында орисилденеді, ауалы-сулы әдістер белгілі. Чандарда ауалы-сулы жібіту әдәстері жүргізіледі, онда бидай суланып аэрацияға ұшырайды, физика-химиялық және биохимиялық процестер жүреді. Ылғалдау процесінде су дәнің қабығы арқылы ультрафильтрация және осмодиффузиялық жолмен бидай ішіне енеді. Бидайды дұрыс жібіткенде біртегіс емес арпаның ылғалдылығы анықталады: дәннің үлкен бөлігі 75 % -ке дейін, аз бөлігі 47% -ке дейін, ал орташа бөлігі 38%. Жібітудің жылдамдығы оның құрамына, бидайдын көлеміне және температурасына байланысты болады.

Жылтыр майда, ақуыз ,аз бидайға қарағанда ірі, құнарлы, құрамында ақуызы көп бидай жай ылғалданады. Әдетте бидайды 18-20ºС температурада жібітеді одан жоғары температурада жібіту жылдамдығы жоғарлайды, бөгде микрофлораның дамуына байланысты, процесс қиындайды, суды жиі ауыстыруды қажет етеді. Тарыны өңдеуде температураны жоғарлатпайды өйткені оларды 25-30ºС температурада жібіту керек.

Жібітілген суға хлоридті қосқанда, ондағы жоғарғы дәрежелі сілті және судың жоғарғы (14-15мг экв/л) тұтқырлығы жібітуді бәсеңдетеді, ал сульфаттар жылдамдатады.

Бидай суды сіңіргеннен кейін ісінеді, көлемі көбейеді және жұмсақ болады. Бидай 40-46% ылғалдылықта жақсы өседі. Егер ылғалдығы төмен болса солып, онда ферменттер аз жиналады да эндосперімдер нашар ериді, қатты жұмсарған бидай ұзақ уақыт өспей, кейін өсуі жылдамдайды.

Әдетте ылғалдылығы 38-40% жеткенде жібіту аяқталады, кейін өңдеу кезінде бидайды сумен суландырады.

Бидайдың құрамында ылғалдылық көп болса оның өнуін күшейтіп, тыныс алу процесін интенсифицирлейді.

Оттегінің құрамы суда өте тез әлсірейді. Оттегінің жетіспеушілігінен, дәннің тыныс алып өмір сүруіне әсер ететін этил спирті пайда болады, бидайды ары қарай өсіруде, метобалиттерді жою үшін тыныс алу кезінде орналастыру қажет.

Ауалы-сулы әдіспен жібітуді цилиндір формалы, беті ашық, металл чандардың түбінде жүреді. Конусы формада жібіту кезінде ауа түсу үшін чанның ортасында 5 сақинасы бар батарея орналасқан.

Тазаланған және өлшенген бидайды чанға салып 50-70% -ке дейін толтырылғанан тоқтатпай сумен толтырамыз. Сулы бидай қоспасын бір уақытта батареялар арқылы ауамен араластырылады. Су бидайдың бетінен 10-15см асқаннан кейін суды тоқтатады. Бұдан кейін ағын суды алып тастап одан  кейін 15минут циркуляциялап жүргізеді. Бидайдың  қоспасын және ауа арқылы сығылған су ағынның көмегімен тік орналасқан құбыр арқылы төменнен жоғары қарай қайтадан чанға келеді. Жуылған су таза болмайынша бидайды таза сумен жуады. Ластанған су және жеңіл қоспалар жоғары саңылаулы целиндір бөліктен тордан жиналып, ал суды канализацияға ағызады. Бидайды жуып болған соң суды канализицияға жібереді, бидайды 2-3 сағат ұстайды

6 сурет - Себелегіш қондырғымен сулайтын чан.

1 – аэратор араластырғыш; 2 – себелегіш қондырғы; 3 – қақпақ;

4 – сулайтын чан; 5 – тор құбыр; 6 – жылжытқыш.

Екіншісінде 1т бидайға 300-400г хлорлы су қосады. Чанда бидай сулы немесе сусыз болса, ауаның қысымы 0,3 МПа уақыт өткен сайын 5-7минут аралығында үрлеп тазартып отырады.

Ауамен үрлегенде судың түсуі 10-15минут  аралығында жүргізіледі. 1т бидайға ауа шығынын есептегенде шығын 140-160м³ құрайды. Ал 1т бидайды жууға кеткен су шығыны (бірінші жібітуде) 1,8-2м³ құрайды. Сонда әр бір жібітуге 1,2м³ су  қажет екен.

Қондырғыда суландыру арқылы жібіту көрсетілген. Ол кәдімгі чаннан тұрады.Циркуляциялы құбырмен бірге орналасқан елек 5, герметикалық құбырмен жабылған 3, қоспа аэратор. Суық су мен ыстық су аэраторда араласады, аумен қанығады және жаңбырлы қоңдырғыға және електі құбырғыға түседі содан соң чанға кетеді. Алдымен конусты бөлікті, температурасы 18-240 С аэрирленген сумен толтырып және бидай себіледі, 15-20минуттан кейін бидайды жуып, қақпағындағы електі құбыр арқылы таза су жіберіледі. Жоғарғы бөліктен ағын суды ағызады, кейін салқын хлорлы әкті қосып және ұстағыштан кейін суды жібереді. 20% -ке дейін бидай массасына електі құбырмен су жіберіледі. Канализацияның сыдырмасы ашық кезінде жаңбырлы қоңдырғыны қосады, одан соң бидайды 50 минут сусыз қалдырады және аэрациялау әр сағат сайын жүргізіледі. Орташа жібітілген бидайдың ылғалдылығы 38-40% ті құрайды.

Солодты кептіру кезінде жүретін биохимиялық процестер

Солодты кептіру екі сатыда өтеді. Бірінші сатыда шығарылатын ылғал гигроскопиялы болып табылса, солодтың ылғалдылығы 10%-ке  дейін төмендейді. Екінші сатыда қалған ылғал солодтың каллойдты құрылысымен тығыз байланыста, 2-5% ке дейін ылғалдылтың төмендеуі қиын болады.

Берілген сатыда солодтың кебуі қарастырылады, одан қош иісі, түсі және дәмі түзіледі. Клетчатканың, пентозаның және крахмалдың құрамы себепсіз өзгереді инвертті қанттың мөлшері кептіру кезінде төмендейді, ал ақуыздың жалпы құрамы мүлдем өзгермейді. Клетчатканың еруі және крахмалдың жарым-жартылай қанттануы болады. Кептірудің бірінші сатысында ферменттердің жоғарғы активтілігі пайда болады. Температураны одан әрі жоғарлатқанда біртіндеп төмендейді. Кептіру процесі үш фазаға бөлінеді.

Бірінші фаза- физиологиялық, бұл фазада қолайлы температурадағы жоғдайда (40ºС-45ºС) солод өсірудің биохимиялық процестері жалғасады. Солодтың ылғалдылығы 30%-ке дейін төмендейді, солодта өтетін ферментативті процестер, оның еруіне мүмкіндік береді. Физиологиялық фаза 10-12 сағатқа жалғасады.

Екінші фаза-ферментативті. Бұл фазада кептіру агентінің температурасы 70ºС дейін жоғарлайды, ары қарай солод ферменттерінің активтілігі төмендейді. Солодтың ылғалдылығы 30- дан 10 %-ке дейін төмендейді көпшілік гидролитикалық ферменттердің оптимальды температурасы 40ºС-60ºС аралығында болады, сондықтан олардың активтілігі бұл фазада жоғарылайды. Ферментативті фазаның ұзақтығы 5-7 сағатқа созылады.

Үшінші фаза-химиялық. Бұл фазада 70-80ºС -та жүреді және де ылғалдылығы 10-5%-ке дейін төмендейді. Фазаның ұзақтығы солодта өтетін химиялық өзгеріске айналуға тәуелділігі 3-4 сағат. Бұл фазада солодта спецификалық дәмді, бояғыш, қош иісті заттардың пайда болуымен сипатталады. Жоғары температураның әсерінен ақуыздар және көміртектер сыра ашытқыш солод үшін органолептикалық қасиетін қамтамасыз ететін меланоидиннің пайда болуымен өзара байланысты болып ыдырайды. Бірақ ферментативті процестер тотықпайды. Химиялық фазаның ұзақтығының қысқаруы дайын спирт сапасының төмендеуіне әкеледі. Оның қош иісі, дәмі, тұрақтылығы және мөлдір түсі нашарлайды.

Өніп шыққан дәндегі биохимиялық процестер

Өніп шыққан дәндегі биохимиялық процестер барлық жоғарғы молекулалық заттар (крахмал, ақуыз) төмен молекулалы заттарға ыдырайды. Оларды ұрықтық қорегі арқылы қолданылады. Өніп шығатын дән бір бірімен байланысты екі процеспен сипатталынады: эндоспера заттарымен гидролизі және ұрықтағы жаңа заттың синтезімен екі прцесте дәннің биохимиялық құрамын өзгертеді. Өсу кезінде өтетін маңызды энергетикалық процес дәннің  тыныс алуы болып табылады. Ол оксидаз әсерінен ағып өтеді. Ферменттер оттегінің және қанттардың тотықтыру тасмалдағыштары болып табылады.

7 сурет - Өнген бидай

Нәтижесінде крахмал ферментінің әсерінен қанттқа айналады, олар ары қарай СО  2 және Н 2О – ға дейін тотығады, 2822кДж энергия бөлінеді.

Өніп шыққан дәннің  тыныс алу кезінде бөлінген жылу энергиясының салдарынан қабатта температура жоғарлайды, ол интенсивті тыныс алуға және ферменттердің пайда болуына мүмкіндік береді. Бірақ сол кезде дәннің бағалы құрам бөлігі-экстракттың шығыны көп болады, эндрспермада дәннің өсіп шығу кезінде пентозалар жиналады. Ерігіш пентозалардың пайда болуы целюллозадан, гемицеллюлозадан тұратын крахмал дәннің қабырғасының бұзылуымен байланысты. Ұлпалардың , өсінділердің құрылысына шығындалатын гексоз және пентоз ферменттердің әсерінен гемицелюлоздың гидролизденуінен пайда болады.

Өсірудің мақсаты жаңа ферменттердің пайда болуында және ферменттердің бірнеше топтарының өмір сүру активтілігіне, олардың әсерінен дәннің қор заттары керекті ерітуге жетеді және дәнде жаңа ұлпалар құрылады. Өсірудің алғашқы периодында дәндегі көп есе мөлшердегі ергіш қанттар шығындалады, қоректік заттардағы дәннің қажеттігі крахмалдың ыдырау есебінен болады.

Дәннің құрамында крахмал өз ара ақуызды заттармен қосылған протеиндермен және гемицелюлозды мембраналармен қоршаған дән түрінде болады. Құрамында 25 % амилоза және 75% амилопектині бар крахмал α және β амилозаның көмегімен ыдырайды.

Солодты токтың көмегімен алу

Бетонды ғимараттың ішінде  1м²-қа 15-17 кг бидай солоды сақталады (сұлы, қара бидай, тары және бидай). Спирт өндірісінде солодты 6-тәулікте өсіру үшін  0,65м² аудан қажет, ал 10 -тәулікте өсіру үшін 0,9м²-та , сөткесіне зауытта 1 дал өндіреді. 6-7 см биіктікте бидайды ылғалданғаннан кейін токтың көмегімен ворохта орналасады. Осыдан кейін 23-24ºС температурада ұзындығы  40 см жүйелерге себіп және тегістейді.

Бидайды өсіру кезінде температураны жүйелерде белгіленген температураға сәйкестендіріп, тегістеуді үнемі қадағалап отыру керек. Себебі, 2 тәулік ішінде 19-20ºС және соңына таман өсірудің температурасы 13-14ºС-қа жайлап төмендетіліп отырады. Сұлылы немесе арпалы солодта  жүйелерде  өсіру 10-12 тәулік , қара бидай үшін 7-8 тәулік , тары үшін 5-6 тәулік, жазда жүйелерде температураны 16-17ºС дейін жоғарлатады. Жоғары температурада айналу мерзімі сұлылы солод 7-8 тәулікке дейін қысқартылады. Солодтың температурасы жоғарлағанға  байланысты,  оны төмендету үшін су құяды. Оған солод түскен кезде су құю процесі тоқталады. Тарыны жібіту процесі ауалы-сулы әдіспен жүргізіледі. Бидай мен судың қосындысын, 25-30ºС температураға дейін көтереді. Жібіткіш чанға суды құяр алдында оны жылытады. Бидайды жуғанан кейін суға салады. Жібіту ұзақтығы 4 -сағатқа тең. Содан кейін бидайды 6 сағататқа қойып жібітіп, бұдан кейін токқа жіберіледі. Жіберілген тарының ылғалдылығы 35-38% болу керек. Жібітілген бидайды ағаштан жасалған жәшікке 0,7-1,0м биіктіктей қабатта орналастырады. 25ºС температурадан төмен бидайды салқындатуға болмайды. Ондай жағдайда тарыға жылы су құяды. Бидайды жәшікте температурасы 30-35ºС көтерілгенше ұстап тұрады, кейіннен жәшікті сорттап және бидайды жүйелерге биіктігі 40 см қылып орналастырады. Жүйелерге   температурасы 26-30ºС 2 -тәулікке дейін қойып қояды. 3 және кейінгі тәуліктер бойы  жүйенің температурасы 25-26ºС дейін төмендетіледі және биіктігі 15-20 см –ге дейін азаяды. Тары солодын алдында су құяды, өндіріске қосар араластырар алдында 12 сағат бұрын суды тоқтатылады.Дайын тары солодының ылғалдылығы 40-42% құрайды.

Бидайды ауалы-сулы әдіспен жібітеді, тағы да басқа бидай түрлерінің сумен араластыру қоспасының қысқы уақындағы температурасы 13-15ºС, ал жазғы температурасы 18-20ºС-тан жоғары емес. Қыста судың температурасы төмен болғандықтан кейін жібіткіш чанға түспей жатып оны қыздырады. Жібітілген бидайдың ылғалдылығы 35-40 % болуы керек. Жібіткіш чаннан бидайды шығармас бұрын жақсылап араластыру қажет. Бидай чанның конусты бөлігінде тығыздалып жатуы мүмкін және шығарар алдында қиындықтар туғызады.

Гиббеерлинді қышқылдың көмегімен солод араластырғыштың интенсификациялануы. Гибберлинді қышқылды қолданған кезде  солодтың ферментативті активтілігі және өсуі жоғарлайды. Солодтың өсуі 1-2 тәулікте қысқарады.Сулы – спиртті ерітінді гибберлинді қышқылды солодты тазалау үшін қолданылады.

Керекті гибберлин қышқылының санын қолданылған препарат және 1 т солодтың шығынына байланысты, есептеп алуға болады.

Гибберилденген қышқылдың есептелген мөлшерін аналитикалық таразыда өлшеп, химиялық стаканға оны жоғалтпай ауыстырады да этил спиртімен ерітеді, 1г гибберилді қышқылға 20 мл есеп бойынша алады. Препараттағы құрамның толығымен ерігеннен кейін оны 1 л өлшегіш колбаға ауыстырылады. Бұл ерітінді маңызды болып келеді.,бұдан бидай солодын тазартуға қолданатын ерітінді дайындайды. Дайындалған ерітіндіні 1 тәуліктен артық сақтауға болмайтынын еске салады. Бұл ерітіндіні солодты тазалау үшін 8-10л суға араластырады.

Бидай, арпа, және қара бидайды тазалау үшін  0,0012%, тары үшін 0,0008%  гибберилді қышқылды қолданады.

Солодты жұмысшы су ерітіндісімен өңдеу «жабыстыру» периодында өңделеді. Мұнда бидайды ылғалдандырып жылжытылғаннан кейін оны жүйелеп токтан немесе пневматикалық солодты електен өткізеді. Бидайды токқа түсірер алдында гибберилді қышқылы жібітілген чанға келеді.

Гибберилді қышқылды ерітіндісін қосқан кезде солод бидайға шашырайды. Ағыннан кейін солод аударылады. Солодты салғаннан кейін бөлеміз. Содан соң қоспаны жұқа күйінде орналастырамыз және алынған массаны солодпен араластырамыз. Ең алдымен солодтың бетіне суды себелеу үшін ерітінді қолдану керек. Торлы ыдыстың ішіндегі ылғалдандыру қажет. Содан соң солодтың бетін араластыру керек. Токты солодты жайлап бетіне бір рет суды себелейді.

Бидайды, қара бидайды қолданатын кезде ворохтың температурасы бірінші қатарда 2-3 тәулікті кейін олардың температурасы 24-28ºС құрайды. Өсірудің соңында температурасы 17-20ºС құрайды. Тарының өсуіне сәйкес ворохтың температурасы  30ºС-қа жетеді,Бірінші 2 тәулікте 25-30ºС температурада қалған күндері 22-24ºС  температураға жетеді.

Ворохта арпаны бидайды қолдану температурасы 24-25ºС температураны құрайды, өсу жылдамдығы 22-24ºС температурада өндіру температурасы 17-20ºС.

Үздіксіз жағдайда, гибберилді қышқылмен өңдеп солодты өсіру жоғарғы ылғалдылықта жүреді. Жуылғаннан кейінгі бидайдың ылғалдылығы 40 % -тен кем болмауы керек.

Пневматикалық әдіспен өсіруде алғашқы 2-3 тәулікте арпаның, сұлы солодтың ылғалдылығы 50-52%, бидайдікі 40-50% , қара бидайдікі 46-48%  болуы керек. Келесі күндері судың берілуі мынадай болып төмендейді, арпа мен сұлы солоды 46-48% . Қара бидай және бидай 42-44% .

2 кесте  - Солодтың сапалы көрсеткіштері

| Солод | Гиббериллизделген |  | Гиббериллизделмеген |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АС, г/(г·ч) | Дс, мг/(г·м) | АС, г/(г·м) | ДС, мг/(г·ч) |
| Бидай | 4,5-9,0 | 20-40 | 3-7 | 20-35 |
| Қара бидай | 4,5-9,0 | 20-40 | 3-7 | 20-35 |
| Арпа | 5,0-9,0 | 20-40 | 3-6 | 15-35 |
| Сұлы | 3,5-6,0 | 30-50 | 2-5 | 30-45 |
| Тары | 2,4-3,6 | 80-110 | 1-3 | 60-100 |

Солодты сүтті дайындау

Солод өндіріске гидравликалық немесе механикалық әдіспен түседі. Гидравликалық әдіспен солодтты бергенде оны жақсылап сумен жуады және микроорганизмнен тазартылады. Ол үшін судың  мол мөлшері керек. Солодпен судың араласқан қоспасы бөлгіш елекке насостын көмегімен келіп түседі, содан соң өлшенеді және майдаланады. Ұнтақталған солодтты беру ленталы дискілі білікті майдалағыштан алынады.

Гидравликалық әдіспен солодтты дезинфекциялау үшін тасмалдаушы суға хлорлы әкті 1м³-қа 1,25кг суды қосады. Егерде солодтты беру ленталы транспортармен немесе ожаулы элеватормен жеткізіледі, онда 25-30минут аралығында хлорлы әктің ерітіндісімен чанда араластырғыш арқылы өндейді. Ерітінді өңделгеннен кейін қалған қалдық су канализацияға жіберіледі. Хлорлы әктің қатысуымен өңдеу есеп бойынша 2,8 л 37% формалин және 1м³ су керек.

3  Тіршілік қауіпсіздігі

Аталып отырған заң Қазақстан Республикасы еңбек қорғау саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді және еңбек іскерлігі процесінде жұмысшылардың денсаулығын және өмірін қорғауға, қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталады, және де еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласында мемелекеттік саясаттың негізгі принциптерін анықтайды.

Жеке еңбек келісім шарты Қазақстан Республикасы еңбекті қорғау және қауіпсіздік туралы нормативтік құқықтық акт талаптарына сай болуы керек.

Денсаулығы бойынша теріс жазба берілген азаматты жұмысқа алуға тиым салынады.

Қазақстан Республикасы еңбекті қорғау және қауіпсіздік туралы заңнамада қарастырылған ережелер бойынша жеке еңбек келісімінде және коллективтік шартта қауіпті және зиянды өндірістік факторлар, жеңілдік және сондай шарттардағы жұмыстар үшін компенсация, және жұмыс орны туралы айқын мәліметтер келтірілуі керек.

Зиянды және қауіпті еңбек шартымен жұмысқа қабылдауда, жұмыс беруші жұмысшыны, проффессионалды аурулардың туындау мүмкіндігі туралы ескертуге міндетті.

Республика азаматы демалысқа, денсаулығын қорғау құқына және де ауырған және еңбекке жарамсыз болған жағдайда әлеуметтік көмек алуға құқылы.

Жұмысшы немесе қызметкер тек өзі оған берілген жұмысты орындауы қажет. Сондай-ақ әкімшілік жұмысшыдан еңбек шартында қойылмаған жұмыстарды орындауын талап ете алмайды. Адам денсаулығына әсер ететін зиянды жерде жұмыс істеген жұмысшы немесе қызметкерге орнатылған нормаға сәйкес тегін сүт және с.с. тағам беріледі.

Жарықтандыру

Бөлмелерде табиғи және жасанды жарықтандыру қолданылады. Табиғи жарық өткізгіштер көмегімен түсіру болып табылады. Табиғи жарықтандыру көп өзгереді және жыл мезгіліне, тәулікке және де атмосфералық құбылыстарға тәуелді болады. Жарықтандыруға ғимараттың құрылысы және орналасу орны, шыны қойылған беттердің шамасы, терезелер пішіні және орналасуы, қарама – қарсы ғимараттар арасындағы қашықтық және т.б. әсерін тигізеді. Табиғи жарықтандыру адам үшін ең  жағымды болып табылады, бірақ табиғи жарықтандыру өндірістік бөлмелерге қажетті жарықты толық шамада бере алмайды. Кәсіпорынның барлық бөлмелері табиғи жарықтың шамасына тәуелсіз, жасанды жарықпен де қамтамасыз етілуі қажет.

Жасанды электрлік жарықтандыру үшін шырықты және люминесцентті шырақтар қолданылады. Олар электрэнергиясы шығыны жағынан, жарық беруі және ұзақ уақыт қызмет етуі бойынша ең тиімді жүйелер болып табылады. Бөлмелерді жарықтандыру үшін электр шамдарын әртүрлі типті арматураларға орнатады. Ол электр шамынан алған жарық ағынын ең аз шығындармен бағыттауға, және де жұмысшылардың көзінің жарық сәулесі әсерінен көрмей қаруынан және кейбір жағдайларда жарық көзінің спектральды құрамын өзгертуге арналған. Шам мен арматураны қоса жарықтандырғыш деп атау қабылданған.

Жарық ағынның тарату сипаты бойынша жарықтандырушылар үш топқа бөлінеді: тікелей, шағылыстыру және жарықты шашушы. Жарықтандырушылар пайдалы әсер коэффициентімен, сақтау бұрышымен және жарық тарату диаграммасымен сипатталады.

Еңбекті қорғау үшін жарықтандырушы құрылғыларды эксплуатациялауды дұрыс ұйымдастырудың маңызы зор. Ол терезелердің жүйелі таза болуын, жарық фонарлары және жарықтандырушылардың таза болуын, істен шыққан жарықтандыру фонарларын уақытылы ауыстырады, жабдықтарды ағымды және профилактикалық жөндеулерді, бөлмелерде және территорияларда санитарлы ережелерді сақтауды, қабырға және үстіндерді ретті ақтауға және ашық түске бояп отыруды қарастырады.

Өндірістік шу және діріл

Жобадағы негізгі шу көздегі жылуалмастырғыш ішіндегі буланушы су, коллектордағы өткір бу шуы болып табылады. Қажуды төмендету және жұмысқа деген қабілеттілікті жоғарылату мақсатында БӨП дыбыстан оқшауландырылады, діріл адам организміне зиянды әсерін тигізумен қатар, ол өндірістік жабдықтарға, коммуникация және құрылғыларға да зиянды әсерін тигізеді. Олардың зиянды әсері бөліктерінің уақытынан ете істен шығуынан, теңсіздіктің пайда болуынан, БӨП дәлдігі және қызмет ету уақыты төмендеуінен, механикалық беріктігінің бұзылуынан көрінеді, ол апаттың болу себептерін тудырады.

Дыбысты толқындардың таралуы шудың сипатталу үшін маңызды орынға ие, шуды гигиеналық бағалау және қорғану шаралары үшін маңызды болып есептелетін акустикалық факторлар құбылысымен жүреді. Шудың есту органдарына зиянды әсер етуімен қатар, оның адам организмі жүйелері көптеген органдарына, бірінші кезекте орталық нерв жүйесіне зиянды әсер ететіні анықталған, нерв жүйесінің функционалды өзгеруі дыбысты сезінуден бұрын жүретіні анықталды. Нерв жүйесінің шу әсерінен қажуы – тітіркену, есте сақтаудың әлсізденуі, апатия құбылысының пайда болуына және т.б. алып келеді. Шудың әсері асқазан-ішек трактының дертке шалдығуына, зат алмасу процесінің жылжып кетуі, жүрек – тамыр жүйесі жағдайының функционалды бұзылуына алып келуі мүмкін. Шудың теріс әсер етуін, оның әсер уақытын қысқарту жолымен, еңбек режимін рационалды ұйымдастырумен және демалыс, жұмыс күні ішінде есту функциясының қалыпқа келуі үшін қысқа мерзімге үзілістер жасау жолымен азайтуға болады. Пайда болу себебі діріл, соққы, үйкеліс, механикалық болып есептелетін шумен күресудң ең тімді жолы – жабдықтардың конструкциясын жақсарту болып табылады.

Электр қауіпсіздігі

Қызмет етуші персоналдың электр тогымен зардап шегуінен қоғау үшін, қоғағыш жермен байланыстыру қарастырылған, оның контурына барлық металдық бөлшектер және консрукциялар қосылады, олар оқшаулаудың зақымданған және жағдайында зауымдау күшін әлсіздендіруді тудырады. Аса қауіпті орындарда қауіптілік жайлы ескертуші қабырға плакаттары ілінеді. Аса қауіпті технологиялық жабдықтар және құбырлар бетіне әсер ететін статикалық электр тогы болып табылады. Сондықтан одан сақтанған жөн. Жобада қорғану технологиялық жабдықтар және құбырлардың барлық элементтерін ццех ішілік жермен байланыстырылған жүйелерге қосу жолымен жүзеге асырылады.

Электр тогынан ең жоғарғы зардап шегу саны кернеу 1000В дейінгі қондырғылардан (85%) болады. Адам үшін ең қауіпсіз болып зәкті бөлмелердегі 12В дейінгі, ал құрғақ жүйелерде 36В дейінгі жабдықтар саналады, себебі ол қондырғыға кездейсоқ тиіп кеткен жағдайда адам организміне өтетік ток 0,01А аспайды. Адам организмі үшін үздіеті ток және тұрақты ток та қауіпті болып табылады. Ең қауіптісі 50Гц тең жиіліктегі үздікті ток болып есептеледі, жиілігі 400Гц ток қауіптілігі аздау болып келеді.

Электр тогының зақымдауы – оның адамға әсер ету уақыты өсуімен артады. Адам организмінің электр тогына төзімділігі кең интервалда жатады. Ең төзімділігі аз бөліктер, нервті талшықтар және бұлшықеттер болып табылады. Адам организмінің есептік ең минимальды кедергісі 500 ден 1000Ом дейінгішама алынған. Электр тогының әсер етуі нәтижесінде адам, оның ішкі органдарын зақымдайтын электр соққысын, немесе сыртқы дене жарақатын және электрлік уланып қалуы мүмкін.

Қауіптілік дәрежесі және электр тогымен зақымдану мүмкіндігі де электр жүйесінің қосылу шартына байлынысты болып келеді. Егерадам өз денесімен істеп тұрған қондырғының екі фазалы сымына тиіп қалса, онда ол жүйенің толық сызықты кернеуіне тап болады. Егер адамның есептік кедергісі 1000Ом дейінгі аалықта жататынын ескерсек  она істеп тұрған қондырғыдан екі фазасына тиіп кетуінде, ондағы 100В кернеу адам денесінен өтуші ток 0,1А жететіндіктен ол өлім қауіпін алып келуі мүмкін. Адамның бір қолынан оның жүрегі арқылы екіншісіне өтетін электр тогы оны мешел қылып тастайды.

Кернеуде тұрған электр жабдығымен жұмыс істегенде электр тогынан қорғану үшін жеке басты құрылғыларын қолдану қажет. Қорғанудың ортақ құрылғыларына келесілер жатады: қорғағыш қоршау, жермен байланыстыру, электр жабдықтары корпустарын ажырату, қауіпті орындарда ілінетін ескерту плакаттары.

Электр жабдықтарының оқшаулау жағдайының жоғарғы деңгейі – олардың қауіпсіздігінің басты шарты болып табылады.

Жүйелерді оқшаулаудың негізгі қызметі – қысқа түйісулердің болу мүмкіндігінің алдын – алу және өрттердің пайда болуын ескерту болып табылады. Оқшаулау кедергісі мәні мың се ұлғайтылған жүйедегі кернеу сатынан кем болмауы қажет кем болған жағдайдың өзінде тек 0,5Мом жол беріледі. Оқшаулағышты сынау арнайы прибор – магаомметр көмегімен жүргізіледі және электр жүйесі энерготұрмыс сынаушыларымен үш жылда кемінде бір рет жүргізіледі.

Қоршау дегеніміз – электрлі қондырғының ток жүретін барлық оқшауланбаған бөліктері болып табылады (сымдар, шиналар, рубильниктердің қосушылары және сақтандырғыштар және т.б.). Қоршау және жабу, оларды алу немесе ашу кілттер және құралдармен мүмкін болатындай орындалуы қажет.

Шумен күресудегі негізгі шаралар болып, заманға сай жабдықтарға ие технологиялық процесті ұйымдастыр, шу көздерін оқшаулау, дыбыс жұту, жеке басты қорғаудың жоғары сапалы құрылғыларын пайдалану болып табылады.

Шуды нормалауда екі әдісті пайдаланады: шуды белгілі спектрі бойынша нормалау және дыбыс деңгейі бойынша нормалау. Бірінші әдіс тұрақты шу үшін негізгі болыр табылады, және дыбысты қысым деңгейін сегіз октанды жолық жиіліген орташа геометриялық жиіліктермен 63,135,250,500,1000,2000,4000 және Гц нормалауға мүмкіндік береді.

Өрт қауіпсіздігі

Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету - өмірді қорғау және адам денсаулығы, меншік, ұлттық байлық және қоршаған ортаны қорғаудағы мемелекет іскерлігінің ең маңызды бір бөлігі. Аталып отырған заң физикалық және заңды тұлғалардың, мемлекеттік органдардың құқықтық қатынастарын оларды меншік түріне байланыссыз реттейді.

Өндірістік кәсіпорынды жобалауда және құрылысын жүргізгенде өрт қауіпсіздігі категориясын ескеру қажет. Жобаланып отырған қазандық өрт қауіпсіздігінің Б категориясына жатады, ғимарат және бөлмелердің отқа төзімділігінің VII дәрежесіне ие.

Өрт – ол жану нәтижесінде материалды құндылықтар пайдасыз және қайтымсыз жойылады, адам денсаулығы және өмір үшін қауіп пайда болады.

Жану – газ, жылу және жарық бөле отырып, ауа оттегісінің және заттардың тез жүретін тотығу процесі. Жану ауа оттегінсіз де жылу және жарық бөлетіні белгілі. Олай болса жану дегеніміз тек химиялық қосылу реакциясы емес сонымен бірге ыдырау да болып табылады.

Жану – меншікті жану, жырылыс және денотация болып бөлінеді, меншікті жануда оттың таралу жылдамдығы секундына ондаған метрден аспайды, жарылыста секундына жүздеген метрге, ал детонацияда – секундына мыңдаған метрге дейін жетеді. Жану үшін материалдар, тотықтырғыш және жану көзі қажет.

Өздігінен тұтану (жылулық жарылыс) жанғыш заттың химиялық процесс нәтижесінде ішкі қызуынан пайда болады.

Өздігінен тұтану температурасы әртүрлі факторларға байланысты: жанушы қоспаның құрамы мен көлеміне, қысымға және т.б. газдардың көпшілігі және сұйықтықтар 400-600°С тұтанады.

Барлық жанушы сұйықтықтар отқа қауіпті. Олар ауада олардың буының концентрациясына байланысты белгілі бір шарттарда жанады.

Тұтану температурасы бойынша жанғыш сұйықтықтар екі класқа бөлінеді. Бірінші класқа 45°С төмен температурада тұтанатын сұйықтықтар (бензин, керосин, эфир және т.б.) жатады. Практикада бірінші класс сұйықтықтары – жеңіл тұтанушы сұйықтықтар (ЖТС) деп аталады. Ал екінші класс – жанғыштар (ЖС) деп аталады.

Жанушы заттардың шаңдары және шаң ауалы қоспасы – отқа қауіпті болып табылады. Ауа ылғалдылығының артуы және зәктің өсуінен шаңдар түзіледі, және де ауа қозғалысының жылдамдығының артуы ауадағы шаң концентрациясын төмендетіп, от қауіптілігін азайтады.

Отты өшіру әдістері және құрылғыларын сақтау өрт сатысына және жанғыш заттарға байланысты өртті ликвидациялау дегеніміз - өрттің қайта болу мүмкіндігін жою деген сөз.

Негізгі өрт сөндіруші құрылғылар, жеке заттар болып – су, көбік, құм, инертті газ, құрғақ өрт сөндіруші заттар есептеледі.

Су өртті сөндірудің ең кең тараған құралы болып табылады. Заттардың бетін жабу арқылы, су жылудың көп бөлігін өзіне сіңіріп және жанушы затты оның жануына мұмкін болмайтын температураға дейін салқындатады. 1л суды 0-100°С дейін қыздырғанда, ол 100 ккал жылуды сіңіреді, ал буландырғанда тағы 539 ккал сіңіреді.

Өртті сөндіру әртүрлі өрт сөндіруші заттарды қолдану арқылы жүргізіледі. Жеңіл тұтанушы сұйықтықтарды сөндіру үшін химиялық және ауа – механикалық көбіктер қолданылады.

Инертті газдар және булар – тиімді өрт сөндіруші заттар болып табылады. Олар жанушы газ және булармен араласа отырып оттегінің концентрациясын төмендетеді және көптеген жанушы заттардың жануын тоқтатуға әрекет етеді.

Қатты өрт сөндіруші заттарға хлоридтері және сілтілі жер металдары хлоридтер, қос көміртекті сода, құм, құрғақ жер және т.б. жатады. Өрт сөндіруші әрекет, олардың өз массасымен, балқыған кезде жанушы заттан жану зонасын оқшаулауымен жүзеге асырылады.

Сұйықты және көбікті өрт сөндірушілер металды балондар ішіне толтырылған күйде болады. Балон ішіне сұйықтық толтырылып және шыны немесе полиэтиленді түтікше салынады, шыны немесе балонды түтікше ішіне күкірт қышқылы толтырылады. Шыны түтікшеге сыртынан соққылау әсерін бергенде шыны түтік қирап, қышқыл сілтілі сұйықтықпен араласып көбік түзеді.

Қорытынды

Шикізаттың тағамдық түрінен өндірілген этил спиртін жекелеп алғанда бидайдан алынған спирт минерал – арақ, шарап жасауды, медицинада және формацияда қолданылады.

Жылуды төмендетудің негізгі шаралары оны көп рет қолдану болып табылады.

Химикаттар шығынының белгіленген нормаларын сақтау және қатаң ұстап тұру, ашытқылар шығынына айтарлық, жай әсерін тигізеді, яғни өзіндік құнын да әсер етеді деген сөз интенсивті масса алмасу аппараттау өнімділігінің жоғарлауымен төмендетуге болады.

Шикізаттың тағамдық түрінен өндірілген этил спиртін, жекелеп алғанда бидпйдан алған спирт, өндірістерде, сауыл-шаруашылықтарында кең қолданылады. Атап айтсақ ликер-арақ, шарап жасауда, медицинанда, формацептикада, парфюмерияда кеңінен қолданылады.

Жоғары сапалы спирт алу үшін аппараттар, қондырғылар тиімді жұмыс істеп және химикаттар мен шикізаттың нормативтерге сәйкес өңделіп, олар қатаң түрде қадағаланып отыруы тиіс.

Этил спиртін өсімдік шикізаттарының көміртектерінен (бидай, картоп, қантты қызылша) және мелассадан (қант өндірісінің қалдығы), сонымен қатар ағаштың өңделген қалдықтарынан алады. Бұған қоса этил спиртін синтетикалық жолмен де алуға болады.

Этил спирті тамақ және химия өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Арақ-шарап  өндірісінде, тамақты араматауда  қоспа  ретінде тамақ  өнеркәсібінде қолданылады.Этил  спирті өндірісі өнімнің өсуі химия өнеркәсібінде кеңінен  қолдануына баиланыты.Этил спирті  өте жақсы ерітінді, антифрц, экстракпен, этанол көптеген материал клеи, кір, жуатын материалдар, болулар дәрілік преперат еріткіштердің синтезі үшін этанол субстрат қызыметін атқарады, синтетикалық талшықтарды алуда шикізат болып картоп, бидаи, қызылша, қантқызылшасы, сульфатті сілтілер, яғни көміртекке бай, өсімдіктер жатады.Мұндай бағасына байланысты жанармайдың системасына және  шаруашылықта энергия қолдану сектор құрылысына  сай келу керек.

Сонымен қатар өндірістің технологиялық жағдайды сақтау керек.

Қоршаған ортаны зиянды заттардан қорғау үшін шаң ұстағыштар орнатылады.

Спирт өндірісінің қалдығы – барда өте құнды қоректік орта болып табылады. Барданы малдың қорегі, аз қоректік ашытқыларды өсіру үшін қоректік орта ретінде және витаминдеу концентратын алу үшін қолданады.

Қазіргі кезде спиртті, ашытқыларды және тағы да басқа ауыл-шаруашылығы мен өндірістерге қажетті заттарды биотехнологиялық жолмен арзан, әрі сапалы алудың жолдары іздестірілуде.

Қолданылған әдебиеттер

1.      Славуцная Н.И. Технология ликерноводочного производства – М.

Легкая  и пищевая промышленность. 1982 г.

Бачурин П.Я. Смирнов В.А. Технология ликера водочного производства – М. Высшая школа. 1992.

2.      «Технология спирта» А.А.Маринченко, В.А.Смирнов и др. – М.

Легкая и   пищевая промышленность. 1981

3.      Фертман Г.Ш. Шайхет М.И. «Технология продуктов бражении – М.

Высшая школа.

4.       Бурачевский И.И. Скрипник. Современные сособы получения

полуфабрикатов ликерно водочного производства – М. «Легкая и

пищевая промышленноссть -1981

5.       Фениксов Р.В. Получение концентрированных ферментных препаратов.-

М.:ЦНТИ-пищепром,1980-31с.

6.       Фениксов Р.В. Биосинтез ферментов микроорганизмами .- В.к.н.