Кіріспе.

Ғылыми анықтама бойынша Электр Тізбектер Теориясы – электрлік материяның жалпы қасиеттерін, қозғалыстарын зерттейтін іргелі ілім. Сондықтан да ЭТТ-ның дамуы басқа ілімдердің өркендеуіне күшті әсер етеді.

ЭТТ – техниканың іргетасын қалаушы ілімдердің бірі. ЭТТ-да ашылған әрбір заңдылық техниканың дәрежесін жаңа сатыға көтереді, өркендеп-өсуіне әсерін тигізеді. Бұған мысал, XIX ғасырда электромагниттік теорияның дүниеге келуі, ХХ ғасырда жартылай ток өткізгіштердің, кванттық лазерлердің ғылыми лабораторияларынан шығып өмірге келуі.

Электрлік тізбектердің 2 түрі белгілі: сызықты және қисық сызықты. Егер, тізбектің кедергісі тек қана токқа тәуелді болса, сызықты тізбек деп аталады.

Күрделі өткізгіштерде электрлік көздер және энергия қабылдағыштар, өлшеуіш құралдар, көмекші элементтер болады. Көмекші элементтерге қосып- ажыратқыштар жатады. Кез- келген күрделі өткізгіштердің есебін алу үшін, алдымен оның әрбір элементін схемалық элементке алмастырамыз. Тұрақты токта 2 негізгі схемалық элемент қолданылады: электр қозғаушы күш және ішкі кедергі.

Электр қозғаушы күш сан жағынан потенциалдар айырмасына немесе кернеу, яғни оң және теріс, кіріс пен шығыс көздерінің энергиясына тең:

Е= ƒ1- ƒ2 = U1,2

Күрделі электр тізбектерінің жұмыс режимін зерттеу көбінесе ток, кернеу және оның әр түрлі тармақтарының қуаттарының арасында байланыс орнығатынын көрсетеді. Сондай- ақ қалған тізбек бөліктерінің жұмыс режимі белгісіз болып қалуы мүмкін, алайда оның барлық параметрлері есепті шешу кезінде қамтылады.

1.1 Екіполюстіктер. Пассивті екіполюстіктер.

Кез- келген екіполюстікте ток және кернеу Ом заңымен байланысты болып келеді ( 1- сурет ).

1- сурет.

U=ZI  және    I=YU

мұнда, Z жәнеY  комплексті кіріс кедергісі мен екіполюстіктің жүргізілуі.

Комплексті кіріс кедергісіне Z= r+jx тізбектей жалғанған активті кедергі r мен реактивті кедергіден x тұратын екіполюстіктің эквивалентті схемасы сәйкес келеді. Сондықтан эквивалентті схемада(1-сурет) -x кедергі шартты түрде тіктөртбұрыш түрінде көрсетілген. U  кернеуді құраушыларға жіктесек:

U=ZI=(r+jx)I=rI+jxI=Uа+Uр

Мұнда, Uа= rI- токпен сәйкес келетін фаза құраушы- активті кернеу                                құраушысы деп аталады.

Uр= jxI- П/2 бұрышына токпен қозғалған сәйкес фаза құраушы-  реактивті кернеу құраушысы деп аталады.

Uа мен Uр құраушыларын r және x элементтерінде эквивалентті схемасының кернеулері ретінде қарастыруға болады.

1.2 Көпполюстіктер.

Көпполюстіктер дегеніміз- ток және оның потенциалдарының арасында байланыс теңдеуін құру үшін қажет және айқындалған параметрлермен берілетін тізбек бөлігі. Көпполюстіктердегі полюс сандары берілген тізбек бөлігінің шектеріндегі қысқыштар санына тең болады. Олар көп жағдайда  шартты түрде тіктөртбұрыш белгісімен белгіленеді. 2- суретте пассивті екіполюстік, 3- суретте- үшполюстік, 4- суретте- төртполюстіктің шартты түрде белгіленуін көруімізге болады.

2-сурет.            3- сурет.                        4- сурет.

Электр тізбектерін зерттеу барысында электр энергия көздері және қабылдағыштар үшін тіркелген қысқыштары бар екіполюстіктер, үшполюстіктер және төртполюстіктерді қолдануға тура келеді.

Екі жұп қысқыштары бар электр тізбегінің бөлігі төртполюстіктер деп аталады ( 5- сурет ). Кіріс (1΄-1˝) деп аталатын жұбына- электрлік көздер, ал шығыс (2΄-2˝) деп аталатын екінші жұбына тұтынушы жалғанады.

5- сурет. Төртполюстіктер.

Тармақ құрамында энергия көздері болмайтын төртполюстіктер- пассивті төртполюстік деп аталады. Оларға мысал ретінде электр энергиясының берілу түзуін және трансформаторларды жатқызуға болады. Керісінше, тармақ құрамында энергия көзі бар төртполюстіктер- активті деп аталады.

6- сурет.

Пассивті төртполюстіктердің режим әдістері мен теориясын зерттеу үшін 2 ЭҚК бар 2 бұтақты бөліп аламыз (6- сурет). Сонда қалған схема энергия көзі бар схеманы қарастырамыз. Е1 және Е2 электр қозғаушы күштері бөлігін- бірлік кіріс зажимді 1΄-1˝ және екілік кіріс зажимді 2΄-2˝ төртполюстік ретінде қарастыруға болады. Сондай- ақ, энергия көзінің ішкі кедергілері ішкі төртполюстікке қатысты болады. Токтың оң бағыттары және кернеу сәйкесінше ЭҚК бағытымен  бағыттас (6- сурет). Контурлы токтар әдісін пайдаланып (ток I1, I2 және кернеу U1, U2 оң бағытталған ), келесі теңдеуді жазамыз:

E1= U1= Z11I1+ Z12I2

E2= U2= Z21I1+ Z22I2

Мұнда I2= 0 болғанда Z11=U1/I1, Z21= U2/I1;              (1)

I1=0 болғанда `Z22= U2/I2, Z12= U1/I2

- теңдеудің жазылу формасы- Z формасы деп аталады. Оны матрицалық түрде жазса да болады:

|U1|=|Z11   Z12 | |I1|                                                   (1А)

|U2|=|Z21   Z22 | |I2|

Бұл теңдеуді сондай- ақ түйінді потенциалдар әдісімен де алуға болады. Мұндай жазылу теңдеуінің формасы Y форма деп аталады, оны матрицалық түрде жазуға болады:

│I1│   │Y11  -Y12││U1│

=

│I2│   │-Y21  Y22││U2│

Транзисторлы төртполюстіктердің анализін алуда аралас(гибридті) параметрлері бар теңдеулер жиі қолданылады. Аралас(гибридті) параметрлі теңдеулерде тәуелсіз айнымалылар болып ток I1 және кернеу U2, ал тәуелді болып кернеу  U1 және ток I2 табылады. Бұл теңдеуді (1)- теңдеуден оңай алуға болады:

U1= H11+ H12U2                      (2)

I2= H21+ H22U2

H11= Z11Z22- Z11- Z21/ Z22

H21=-Z21/Z22

H21= 1/Z22

Аналогті түрде  (1), (1а) және  (2) теңдеулерін Н форма деп атап, оны матрицалық түрде былай жазуға болады:

│U1│   │H11 H12││I1│

=                                                    (3)

│I2│    │H21 H22││U2│

Төртполюстіктерді симметриялық және симметриялық емес деп екіге бөлуге болады. Егер, қабылдағыш және заряд көзі орнын ауыстыру барысында энергия көзі және қабылдағыш токі өэгеріссіз қалса, онда ол симметриялы төртполюстік деп аталады. Бұл шарттарды қанағаттандырмайтын төртполюстіктер симметриялы емес деп аталады.

Төртполюстіктердің тұрақты шамалары болып А, В, С, D шамалары табылады. Олар мына теңдеу арқылы бір- бірімен тығыз байланысты:

AD-BC=1                      (4)

U1=AU2+BI2                             (5)

I1=CU2+DI2

Мұнда        A=Y22/Y21- шексіз шама

B=1/Y21- кедергі шамасы

C=(Y11Y22-Y12Y21)Y21- өткізгіш шамасы

D=Y11/Y21- шексіз шама.

Бұл теңдеудің жазылу формасы А форма деп аталады.

Кез- келген бірлік және екілік  қысқыштармен берілген пассивті төртполюстіктер өзара тәуелсіз 3 тұрақты коэффициентпен сипатталатыны жоғарыда айтылған. Демек, пассивті төртполюстікті 3 элеменнті эквивалентті П тәріздес схема түрінде елестетуге болады.

7- сурет.

Егер қорытылып шығарылған мына

I1=Y11U1-Y12U2

I2=-Y21U1+Y22U2

теңдеудің I1- ді анықтаушы оң жағына Y12U1-ді қосып, I2- ні анықтаушы 2- теңдеудің оң жағына Y21U2- ні қосып есептесек, түрлендіре отырып мынандай теңдеу аламыз:

I1= (Y11-Y12) U1+Y12 (U1-U2) =I11+I12

I2=-Y21 (U1-U2) + (Y22-Y21) U2=I22-Y21

Алынған теңдеуді 7- суреттегі схема қанағаттандырады. Схеманың элементтері:

Z3=1/I12;                Z1=1/Y11-Y12;                    Z2=1/Y22-Y12

U1=AU2+BI2

I1=CU2+DI2

және

AD-BC=1 теңдеулерін пайдалана отырып, схема параметрлерін төртполюстіктер коэффициенттері арқылы бейнелеуге болады:

Z3=B;                      Z1=B/D-1;                            Z2=B/A-1.

Т тәріздес схема элементтерін үшбұрышты эквивалентті жұлдызшаға түрлендіру формуласы бойынша табуға болады (8- сурет ):

Z1´=Z3Z1/Z3+Z1+Z2;            Z2´=Z3Z2/Z3+Z1+Z2;        Z3´=Z1Z2/Z3+Z1+Z2.

Z3, Z1, Z2 теңдеулерінде орнына қою арқылы сәйкесінше келесі теңдеуді аламыз:

Z1´=A-1´/C;                             Z2´=D-1/C;                          Z3´=1/C.

Бұл жерде айта кететіні- токтың оң бағытының өзгеруі эквивалентті схема параметрлеріне әсері тимейді.

8- сурет.

1. 3 Төртұштықтардың  негізгі теңдеулері.

Пассивті төртұштықтардың жұмыс режимдерін зерттеп, есептеу әдістерін және теорияларын оқып білу үшін,екі энергия көздерінен тұратын схеманы қарастырамыз (1. 1сурет). Екі Е1және Е2ЭҚК-тері бар тармақтарды бөліп аламыз. Сонда басқа қалған схема бөліктерін пассивті төртұштық деп қарастырамыз.

Біріншіден кірер қысқыштары 1-11және екіншіден шығар 2-21 қысқыштары бар. Бұл кезде қорек көздерінің ішкі кедергілері  төртұштықтың ішіне енгізілген. Кернеулердің және тоқтардың оң бағыттары 1. 1суретіндегідей етіп қабылданып аланған. Контурлық тоқтар әдісін пайдаланып келесі теңдеулерді жазамыз:Е1=U1=Z11I1+Z12I2    E2=U2=Z12I1+Z22I2

Z-параметрі кедергі түріндегі төртұштықтың беріліс теңдеулері.Төртұштықтың беріліс теңдеулерінің коэффициенттері төртұштықтың параметрлері деп аталады. I2=0кезінде (бос жүріс режимі , яғни төртұштықтың қорек көзі біріншілік қысқыштары жағынан берілгенде екіншілік қысқыштары ажыратылған) мұндағы Z11=U1I−және Z21=U2I1   I1=0кезінде (бос жүріс режимі,яғни қорек көзі екіншілік қысқыштары жағынан берілген, ал біріншілік қысқыштары ажыратылған)Z22=U2I2     Z12=U1I2 теңдеулерінің жазылу түрін Z−пішінді дейміз, бұл формулалар  матрицалық түрде де жазылуы мүмкін. U1U2=[Z11Z21Z12Z22]I1I22 немесе U−=ZI−. Егер теңдеуден I1және Iтоқтарын U1және U2−кернеулері арқылы көрсететін болсақ,келесі теңдеуді аламыз:I1=y11U1+y12U2;I2=y21U1+y22U2

y− параметірі өткізгіштік түріндегі төртұштықтың беріліс теңдеулері. Мұндағы :

y11−=Z22−Z11−Z22−−Z12−Z21;− y12−=−Z12−Z11−Z22−−Z12−Z21−;

y22=Z11−Z11−Z22−−Z12−Z21−;            y21−=−Z21−Z11−Z22−−Z12−Z21− осы теңдеуді тікелей 1. 1 суреттегі схемадан түйіндік потенциялдар әдісін пайдаланып алуға болады.Сонда кірердегі және өзаралық өткізгіштерді келесі қатынастар бойынша анықтайды.

y11−=I1−U1−u2−=0-   шығар қысқыштары қысқа тұйықталған кезіндегі кірмелік өткізгіштік.

y22−=I2−U2−u1−=0- кірер қысқыштары қысқа тұйықталған кезіндегі,шығар қысқыштары жағындағы кірмелік өткізгіштік.

y12−=I1−U2−u1−=0−кірер қысқыштары қысқа тұйықталған кезіндегі , аралық өткізгіштік.

y21−=I2−U1−u2−=0−шығар қысқыштары қысқа тұйықталған кезіндегі өзаралық өткізгіштік. Теңдеудің жазылу түрін y−пішінді дейміз,бұл теңдеулерді матрицалық түрде жазамыз:

I1I2=[y11−y21−y12−y22−]U1−U2−Транзисторлы төртұштыққа талдау жасау үшін аралас(гибрит) параметрлі деп аталатын теңдеулер жиі қолданылады ондағы тәуелді айнымалы ретінде U2кернеуі және I1тоғы алынған, ал тәуелдісі

кернеуі және I2тоғы. Бұл теңдеулер келесі түрде жазыла алады.

Мұндағы

H21−=Z21−Z22−;H22−=1Z22− Төртұштықтардың тізбектеліп (каскадтты)жалғанған кездерінде режимдерге зерттеулер жүргізу үшін құрылатын теңдеулердің түрлері U1−кетнеуі мен I1−тоқ,және U2−кернеуі,I2−тоғы арқылы көрсетілуі орынды. Осы мақсатта қарымталау(конпенсациялау)жайындағы теория бойынша Е2ЭҚК-ін , Z2кедергісіндегі I2тоқтан пайда болған және қарсы бағытталған кернеу кернеу түсуімен ауыстырамыз.

Егер төртұштық схемасындағы ЭҚК-і көзін және қабылдағыштағы кедергінің орнын ауыстыратын болсақ, яғни 1-1'қысқыштарына Z1−кедергісін, ал 2-2'екі қысқыштарына ЭҚК-і көзін U2−кернеуіне тең етіп жалғасақ және ондағы I1−,I2−тоқтарының оң бағыттарын керісінше бағытасақ, онда теңдеу келесі түрге енеді:

U1−=AU2−−BI2−;

1. 4 Төртұштықтардың эквивалентті схемалары.

Барлық пассивті төртұштылар шоғырланған  параметрлері бар және кейбір активті төртұштықтылар түрлері  өзаралық немесе қайтымды төртұштықтылар деп аталады. Өзаралық төртұштықтылардың параметрлері арасында келесі тәуелділіктер сақталады .Z12−=Z21−;y12−=y21−;H12=H21,яғни A11A22=A12A21=1;AD−BC=1.

Төртұштытықтылар үштен көп емес тәуелсіз параметрлерімен сипатталады.

Симметриялы төртұштылықтар тек екі тәуелсіз параметрлермен сипатталады, осыдан төртұштылықтылар анықтама бойынша өзара байланысты.

Z22=Z11;y22=y11;A22=A11;H=H11H22−H12H21=1

Демек, пассивті төртұштықтарды эквивалентті П-тәрізді схема ретінде  және эквивалентті Т-тәрізді схема ретінде көрсетуге болады. П-пішінді схеманың параметрлерін анықтайық.

ЕгерI1тоғын анықтайтын теңдеудің бірінші формуласының оң жағына y12U1көбейтіндісін қосып және алатын болсақ , ал I2 тоқ үшін екінші теңдеудің оң жағына y21U2көбейтіндісін қосып және алатын болсақ, онда түрлендіргеннен кейін алатынымыз:

I1=y11U2−y12U2;I2=−y21U1+y22U2;

1. 5 Мінсіз (идеальный) трансформатор.

Мінсіз (идеальный) трансформатор(9- сурет) - бұл өзара пассивті төртполюстік болып табылады. Оған төмендегідей қасиеттер тән: кез- келген жағдайда бірлік және екілік комплексті кернеу қатынасы мен екілік және бірлік комплексті ток қатынасы бір- біріне тең және тұрақты бір комплекстік санға тең:

U1 / U2      = I2    / I1    = n

Бұл комплекстік n сан- мінсіз трансформатордың трансформация коэффициенті деп аталады.

9- сурет.

Мінсіз трансформатордың келесі қасиеттерімен танысайық. Егер, мінсіз трансформатордың екілік шығыс қысқыштарына комплексті Z2 кедергісі бар қабылдағыш жалғасақ, онда бірлік қысқыштағы кіріс кедергісі мынаған тең болады:

Z1=U1/I1=nU2/I1/n=n2Z2

Демек, ол Z2 кедергісінен n2 есе үлкен. Энергия көзі екілік қысқыштар жағынан болған жағдайда бірлік қысқыштарға Z1 комплексті кедергісі бар қабылдағыш жалғасақ, онда аналогті түрде келесі формуланы шығаруға болады:

Z2вх=Z1/n2

Қорытынды.

Төртполюстіктерді сынақтан өткізу кезінде, мысалы, берілген қабылдағыш жұмысында төртполюстіктер кірісінде U1 мен I1 кедергі мен токты анықтау үшін  өте қуатты энергия көзі қажет (10- сурет ).

10- сурет.

Егер, сынақты қысқа тұйықталу режимінде жүргізсе, бұл қиыншылықты болдырмауға болады. Көрсетілген режимде шығыстағы қуат 0- ге тең болады, ал энергия  қуаты төртполюстіктердегі жойылған шамалармен анықталады.

Қысқа тұйықталу режимінде кіріс контуры U1к  кедергісі шығыс контурындағы ток берілген I2  шамасына (амперметр құралымен анықталатын А2) ие болатындай шамада болу керек. Бұл режимде кедергі (U2=0 ) мынаған тең (U2=0 ):

U1k= BI2

Кіріс контурындағы ток:

I1k= DI2

Қорыта келе, берілген қабылдағыш жұмысындағы U1  және I1 мәндерін төртполюстіктерді қысқа тұйықталу режимінде  анықтау жолымен табуға болады:

U1=AU2+BI1=U1X+U1K

I1=CU2+DI2=I1X+I1K

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

- Любимов К.В., Новиков С.М.:   « Знакомимся с электрическими цепями » .

- Нейман Л. Р., Демирчян.: « Теоретические основы электротехники ».

- Зевеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В., Страхов С. В.: « Основы теории цепей ».

- Касаткин А. С.: « Электротехника ».

- Гольдин О. Е.: «Задачник по теории электрических  цепей ».

- Зайчик М. Ю.: «Сборник задач и упражнений по теории цепей ».

- www.kurslab.ru

www.narod.kz

www.rambler.ru

www.Google.ru        интернет сайттары.